Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области.

Часть II

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Новоюгинского сельского поселения

Воронеж 2013г.

ЧАСТЬ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА НОВОЮГИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРГАСОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Давыденко В.К. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| ЧАСТЬ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| ЧАСТЬ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |  |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 (I) | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 2 (I) | Карта функциональных зон Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 3 (I) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры и сетей инженерно-технического обеспечения Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 4 (I) | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
|  | Схема генерального плана села Ново-Югино Новоюгинского сельского поселения Каргасокскогорайона Томской области |
|  | Схема генерального плана села Большая Грива Новоюгинского сельского поселения Каргасокскогорайона Томской области |
|  | Схема генерального плана села Старо-Югино Новоюгинского сельского поселения Каргасокскогорайона Томской области |
|  | Схема генерального плана села Наунак Новоюгинского сельского поселения Каргасокскогорайона Томской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района Томской области |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	13

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	13

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	17

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории района	17

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	22

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	22

1.4.2. Водные ресурсы	25

1.4.3. Почвенные ресурсы	27

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	28

1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий	30

1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	30

1.5. Население и демография сельского поселения	30

1.6. Экономическая база	42

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель	46

1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения	47

1.7.2. Земли населенных пунктов	47

1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	47

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий	48

Датировка	48

1.7.5.Земли лесного фонда	49

1.7.6.Земли водного фонда	49

1.7.7. Земли запаса	50

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование.	50

1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов	50

1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	52

Датировка	56

1.9.2. Транспортная инфраструктура	57

1.9.3. Инженерная инфраструктура	59

1.9.4. Объекты жилищного строительства	62

1.9.5. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	63

1.9.6. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	75

1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	76

1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	77

1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций	77

1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера	78

Затороопасные участки рек (на территории Томской области)	78

1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	80

1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	86

1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	89

1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства	90

1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения	91

1.11.3.	Аварийно – спасательные работы	92

1.11.4. Инженерная подготовка территории	93

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	97

2.1. Базовый прогноз численности населения Новоюгинского сельского поселения	98

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	100

2.2.1. Функциональное  зонирование	100

2.2.2. Градостроительное  зонирование	100

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение	101

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новоюгинского сельского поселения	103

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Новоюгинского сельского поселения	103

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	104

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	104

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	104

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	105

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	106

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	107

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	109

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	109

2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	111

Технико – экономические показатели	126

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	127

3.1. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию	128

2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	129

2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	129

3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	131

3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	132

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	132

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	132

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	132

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	133

3.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.	134

3.4.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения	134

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды	134

## ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Новоюгинского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского совета,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского совета  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Новоюгинского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенного пункта с.Ново-Югино, с. Большая Грива, с. Наунак, с. Старо-Югино с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Новоюгинского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Новоюгинского сельского поселения в  2012-2013 г г.:

- Картографические материалы Новоюгинского сельского поселения, М 1:5000,  М 1:25000

- Закон Томской области от 10.09.2004 №1391 "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района" (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 N 1394);

- Устав муниципального образования Новоюгинского сельское поселение;

- Закон Томской области от 10.09. 2004  № 203 –ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Новоюгинского сельского поселения Каргасокского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 10.09.2004 №1391 "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района" (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.08.2004 N 1394);

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 21. 04.2011 № 113а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 201 1 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 25.11.2010 № 232а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 201 1 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- ДМЦП «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (2011-2015);

- ДМЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 годы»;

- ДМЦП «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015г.г. »;

- ДМЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

- «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

- "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013-2017 годах"

- «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

- «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 гг

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»

- «Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

- «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010-2013 годы)»

- «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года»

- «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы»

- «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

- «Социальное развитие села до 2014 года»

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана Новоюгинского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана Новоюгинского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2022 год.

- расчетный срок Генерального плана Новоюгинское сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2032 год;

Проектные решения Генерального плана Новоюгинского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Каргасокский район расположен в северной части Томской области и имеет субширотное расположение территории по бассейнам основных притоков р. Обь – от восточных границ области (бассейн р. Тым) к западным (бассейн р. Васюган). На севере Каргасокский  район граничит с Александровским районом и Тюменской областью, на востоке – с Верхнекетским, Парабельским районами Томской области и Красноярским краем, на юге – с Новосибирской областью, на западе – с Омской и Тюменской областями. Расстояние от с. Каргасок до Томска – 460 км.

Самый большой из шестнадцати районов Томской области – Каргасокский –одновременно является и самым малозаселённым: 0,3чел./км2 против среднего показателя по области 3,4 чел./км2. Он располагается в пределах самой обширной и ровной на Земле Западно-Сибирской низменности. Когда-то, в доисторические времена, эта равнина была дном гигантского моря. Почти половина территории района занята знаменитыми на весь мир болотами.

За богатство животного мира район называют «северными джунглями». В местной тайге совсем несложно встретить медведя, лося, барсука, росомаху и других животных.

Каргасокский район играет заметную роль в экономике Томской области, поскольку здесь добывается углеводородное сырье: нефть, газ, газовый конденсат.

На территории района расположены основные нефтяные и газоконденсатные месторождения области. Здесь добывается 60% всей томской нефти и 100% томского газа. На территории Каргасокского района действует несколько недропользователей: ОАО «Томскнефть», ОАО «Востокгазпром», а также небольшие компании, разрабатывающие низкодебитные скважины.

В малом бизнесе ведущая роль принадлежит торговой отрасли. В последние годы успешно развивается сфера услуг: частное такси, бытовые услуги, лесозаготовки.

Приоритетными отраслями, в которых планируется развитие малого предпринимательства, являются заготовка древесины и выпуск пиломатериалов, переработка дикорастущих, вылов рыбы и ее дальнейшая переработка.

Пищевая промышленность – это, в основном, выпечка хлеба и кондитерских изделий. Потребительское общество «Каргасокский хлебозавод» выпускает около 200 видов различных хлебобулочных и кондитерских изделий.

В  Новоюгинском сельском поселении функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта

- 1 средняя образовательная школа

- 1 общеобразовательная школа

- 2 детских сада - 50 детей

- Библиотечно-досуговый центр - 171 пользователь

- 2 сельских дома культуры - 981 пользователь

- 2 сельских библиотеки - 813 читателей

На территории сельского поселения проводится целенаправленная работа по сохранению и развитию дополнительного образования детей. Работают муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей: Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа искусств.

Здравоохранение. В Каргасокском районе работает 1 медицинское учреждение – МУЗ "Каргасокская ЦРБ", которое включает в себя структурные подразделения поликлиники, 2 врачебные амбулатории (в с. Новый Васюган, с. Средний Васюган) и 22фельдшерско-акушерских пункта. В составе ЦРБ имеется 6 отделений: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, акушерское, инфекционное и детское (всего на 195 коек, включая 7 коек для новорождённых). На базе врачебных амбулаторий (с. Новый Васюган, с. Средний Васюган) работают отделения сестринского ухода на 30 коек. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» были открыты 5 кабинетов общей врачебной практики: в 2008 году – 3 кабинета общей врачебной практики в с.Каргасок, с.Новый Васюган и с.Средний Васюган, в 2009 г. – 2 кабинета общей врачебной практики в с.Павлово и п.Молодежном.

Спорт. В 2009 году в физкультурно-оздоровительных секциях и группах различными видами спорта занимались 2 674 человек. С каждым годом численность занимающихся физкультурой и спортом растет, что связано с работой инструкторов по спорту в поселениях района, оснащением сельских поселений спортивным инвентарем и оборудованием, а также возросшей популярностью ежегодно проводимых спортивно- массовых мероприятий. В районе развивается и поддерживается 20 видов спорта, функционирует 57 спортивных сооружений, в том числе 21 спортивный зал, 33 спортивные площадки.

Культура. На территории Новоюгинского сельского поселения функционирует СДК. В муниципальное казенное учреждение Культурно - библиотечный центр Новоюгинского сельского поселения входят СДК с. Староюгино на -70 мест, СДК с. Новоюгино  на - 250 мест, Большегривский БДЦ и две библиотеки Новоюгино, Староюгино с богатым книжным фондом, накопленным за долгие годы и который постоянно  пополняется.       Штат составляет 11 человек, из них высшее образование имеет 1, среднеспециальное 10. Все, перечисленные объекты находятся в деревянных зданиях с центральным отоплением.

Новоюгинское сельское поселение расположено в центральной части Каргасокского района Томской области в низовьях р. Васюган.

Рельеф территории плоский, расчленения рельефа не превышают 20 м. Абсолютные отметки – около 100 м.

Климат континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой. Безморозный период невелик – около 110-120 дней. Абсолютная минимальная температура составляет -56 градусов (январь) по шкале Цельсия. Максимальная температура + 38 градусов. Средние температуры января -20-25 градусов, июля - +17 градусов. Годовое количество осадков – до 568 мм.

Кроме р. Васюган, на территории поселения есть участки малых рек: Лосевки, Наушки, Кочебиловки, Сильги, Ершовки. Реки характеризуются большой извилистостью, малым падением и, соответственно, небольшой скоростью течения.

Также на территории поселения насчитывается большое количество озер (около 3 тыс.), большинство из которых располагаются в пойме р. Васюган. Самое большое по площади озеро (14 км2) называется «Перельто» и находится западнее с. Староюгино.

В пределах поймы р. Васюган и его притоков распространены пойменные почвы, которые развиваются под воздействием обводнения в периоды половодий и накопления речных наносов. На террасах распространены подзолистые и болотные почвы.

В 1922 году на левом берегу реки Васюган было зарегистрировано остяцкое поселение "Юрты Югины" (сейчас здесь расположено с. Старо-Югино). Согласно легенде, на правый берег переселился сын Югина, и в 1926 г. был зарегистрирован поселок Новоюгино.

Основным видом деятельности в 1960-80 годы были лесозаготовки. В 1961 году в Ново-Югино был перевезен шпалозавод. По оргнаборам приезжали новые рабочие. Расширилось производство по лесозаготовкам. В Ново-Югино был создан Новоюгинский ЛЗП, а в с. Старо-Югино Васюганский сплавной участок. Слава тружеников этих предприятий гремела далеко за пределами Каргасокского района и Томской области. Это сквозная бригада Ю. К.Ушакова, трактористы Ю. М.Тот-Оглы, В. П.Кобелев из Ново-Югино и трелевщик Л. П. Сальков из Старо-Югино были награждены высокими правительственными наградами. В 80-е годы их бригадами Родине давались миллионные кубы леса. В годы перестройки лесопромышленное производство практически распалось.

Начиная с 2003 года, на территории поселения активно развивается малый бизнес.

ООО «Елка» занимается заготовкой леса, доставкой дров льготной категории граждан, изготовлением строительных материалов. Построены сушильный и столярные цеха, создано более 30-ти рабочих мест. В перспективе строительство рыбоперерабатывающего цеха.

На предприятии трудится более 80-ти человек из сел Ново-Югино, Старо-Югино, Большая Грива.

Здесь установлено две пилорамы, столярный цех. Успешно занимаются заготовкой леса его разделкой и транспортировкой за пределы района. Услугами этого предприятия пользуются жители близлежащих сел и с. Каргасок. Рабочие получают неплохую заработную плату.

В с. Ново-Югино введена в эксплуатацию хлебопекарня И.П. Трифонова И.Н. которая обеспечивает хлебобулочными изделиями все села сельской администрации. Есть хлебопекарня в с. Старо-Югино ЧП Залогиной Т. В.

Оказанием коммунальных услуг занимается МУП "Теплоэнергоснаб", созданный в сентябре 2004 года. В этом предприятии 40 рабочих мест.

Если в центре сельской администрации с. Ново-Югино число безработных граждан, особенно мужчин, с развитием предприятий, уменьшается, то в с. Большая Грива и Старо-Югино - такая проблема существует. И это связано в основном с труднодоступностью в эти села, отсутствием там производства, а в большей мере пассивностью населения.

Но, не смотря на все трудности, можно сказать, что перестройка сознания людей дает свои плоды. Люди начали понимать, чтобы выжить в современных условиях, нужно что-то делать самому. И сегодня мы с тревогой всматриваемся в будущее, уже не обманываясь радужными перспективами, не падая духом, применяя свои собственные силы, для того, что бы это будущее было. Жителям Васюганья есть на что опереться. На их стороне тысячелетний опыт хозяйствования на этой земле, освоения его старожилами, новыми предприимчивыми людьми, не равнодушными к своей малой Родине. Это запечатлено в истории больших и малых сел, в том числе сел Новоюгинского поселения.

Новоюгинское сельское поселение находится в западной части Каргасокского paйoнa. Посeление не граничит ни с одним поселением, так как между ними находится межпоселенческая территория, относящаяся к муниципальному образованию Каргасокский район.

Основную часть территории поселения составляют водные объекты, болота, леса и земли населенных пунктов. Села расположены на берегу реки Васюган. Наличие покосных угодий по реке Васюган позволяет развиваться личным подсобным хозяйства.

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового opeхa), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод грибов и ореха носит стихийный характер.

В состав Новоюгинского сельского поселения входит четыре населенных пункта – с.Новоюгино, п. Большая Грива, с. Наунак, с. Староюгино. Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года составила 1277человек.

Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале Новоюгинского сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

Местоположение Новоюгинского сельского поселения в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Границы Новоюгинского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законами Томской области от 10 сентября 2004 года № 201-ОЗ « О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района» Томской области».

## АБ на восток; проходит по северной стороне кварталов 618, 619, 620, 621, 622.

## БС на юго-запад; по западной стороне кварталов 623, 693, 758 до пересечения кварталов 822 с 823, далее на пересечение кварталов 949 с 950 вниз по линии на кварталы 1016-1017, пересечение кварталов 1149-1150, пересечение кварталов 1218-1219 до излучины реки Васюган.

## СД на запад; от излучины реки на пересечение кварталов 1279, 1280, 1210, 1211 по реке Ягыл-Ях до квартальной просеки кварталов 1202, 1203, 1134, 1135.

## ДА на северо-восток; по диагонали до 1009 квартала, далее на пересечение кварталов 752-753 по реке Васюган вверх через кварталы 688-617 до квартала 618.

## 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории района

Точная дата основания Каргаска неизвестна, но самое раннее упоминание о деревне Каргасокской, найденное в архивах, датировано 1640 годом. Русские, очевидно, подселились к уже существовавшему тогда поселению местных жителей – селькупов, которых и надо признать основателями Каргаска. Об этом свидетельствует селькупское название реки Панигатки, и само слово «Каргасок», в переводе с селькупского означает «Медвежий Мыс».

В середине XIX века «казённое село Каргасокское» входило в состав Парабельской волости. Волость делилась на сотни. В Каргасокскую сотню прописаны были селения Каргасок, Брагино, Павлово, Пашня. Каргасок считался самым крупным в сотне: 68 дворов.

В современном виде Каргасокский район существует с 1959 года, когда послеадминистративно-территориальных реорганизаций к нему были присоединены Тымский (1949 г.), а затем Васюганский (1959 г.) районы. Современный Каргасок – это 12 тысяч жителей, развитая инфраструктура: аэропорт, автопредприятие, речной порт, больничный комплекс, школы и клубы. Регулярно выходит одна из старейших в области сельских газет – «Северная правда», первый номер которой вышел в 1940 году. В 1992 году построена новая церковь Спаса Нерукотворного взамен одноимённой трёхпрестольной, закрытой в тридцатые годы.

О времени заселения человеком территории относящейся в настоящее время к Новоюгинскому сельскому поселению точно не известно. Наиболее ранние археологические памятники, обнаруженные на территории поселения, датируются примерно III в. до н.э. (васюганский этап «кулайской» культуры; городище на Лысой горе). Кроме этого обнаружены археологические памятники у с. Староюгино, предположительно датируемые ранним средневековьем («релкинская» культура). Кроме этого, у с. Наунак существуют два памятника археологии, числящиеся в Федеральном государственном реестре, возраст которых не определен (Наунак как поселение и могильник).

Традиционный образ жизни малочисленного коренного населения строился вокруг рыболовства и охоты.

Из ныне существующих сел наибольший возраст имеет село Наунак, образованное остяками.

В 1926 году на левом берегу реки Васюган было зарегистрировано остяцкое поселение “Юрты Югины”, которое насчитывало 29 хозяйств и 107 человек жителей, а в 1926 году на правом берегу зарегистрирован поселок Новоюгинский, состоящий из 7 хозяйств и 29-ти жителей.

Большой рост численности населения начался в 30-е годы XX века, в период массовых репрессий,  в связи с насильственным переселением людей из разных регионов страны. В это время было основано большое количество так называемых «спецпереселенческих» поселков: Большая Грива, Щучий Мыс, Усть – Сильга, Недоступный и др. Главными занятиями спецпереселенцев являлись: заготовка древесины, лов рыбы, полеводство. Во времена хрущевской “оттепели” 1960-х годов, началось возвращение людей в места, откуда они были сосланы в 1930-е годы, спецпереселенческие поселки по Васюгану обезлюдели. Затем, в ходе кампании укрупнения населенных пунктов,  большинство этих поселков окончательно распались.

В послевоенные десятилетия развитие поселков было связано, в основном, с лесозаготовительной отраслью. В это время были созданы Новоюгинский ЛЗП, Васюганский сплавной участок, Большегривский ЛЗП относящиеся к Каргасокскому леспромхозу. В с. Наунак развивалось животноводство мясомолочного направления.

В годы системного кризиса 1990-х годов  лесопромышленное производство и животноводство практически распались, все предприятия обанкротились. Попытки создания на базе леспромхоза новых предприятий, в связи с неблагоприятными условиями для лесной отрасли в те годы, также закончилось банкротством.

Сельские администрации были созданы в селах в те же 90-е годы, согласно Указу Президента РФ “О реформе местного самоуправления”. В ходе дальнейших преобразований с 01.01.2004 г. к Новоюгинской сельской администрации были отнесены 4 села: Новоюгино, Староюгино, Большая Грива и Наунак.

С 2006 года Новоюгинская сельская администрация была преобразована в Новоюгинское сельское поселение.

История с.Новоюгино уходит своими корнями далеко в глубь со времен поселения членов семьи Югиных, о чем свидетельствуют воспоминания долгожителей. По данным переписи 1926 года в 1922 году на левом берегу реки Васюган было зарегистрировано остяцкое поселение «Юрты Югины», которое насчитывало 29 хозяйств и 107 человек жителей, а в 1926 г, зарегистрирован поселок Новоюгинский состоящий из 7 хозяйств и 29-ти жителей, расположившийся на правом берегу этой же реки.Согласно легенды на правый берег реки переселился сын Югина , давший название новому поселку Новоюгино. Но независимо от того существует или нет генетическая связь между селами Старо и Новоюгино, несомненно одно: эти села были созданы, а их окрестности окультевированы неимоверным трудом людей, переселенных с обжитых мест, главным образом с Алтая, Новосибирской области, Поволжья. Основной приток населения произошел в 60- е годы, в связи с переселением жителей затаплеваемых сел Каргасокского района. В 1961 в Новоюгино был перевезен шпалозавод из пос. Канаскино. Это событие послужило началом лесозаготовительного бума, охватившего 1960-70-80 годы.

В 1992 года в поселке был создан Новоюгинский сельский совет. Создан он был в связи с разукрупнением Староюгинского сельского совета в центре с.Новоюгино. На основании Указа Президента РФ «О реформе органов местного самоуправления » в октябре 1993 года деятельность сельского совета была прекращена и его функции стала выполнять сельская администрация.

Староюгино.  Небольшой  лесной  посёлок,  находящийся  в  Каргасокском  районе,  и совсем  «точка»  на  карте  территории   Томской  области.  Расположено на таёжной реке Васюган в 530 км от областного центра и в 35 км от районного.

С  борта  самолёта  Томская   область   выглядит  сплошным  зелёным  ковром,  по которому  то  жёлтыми,  то  коричневыми  змейками  извиваются  большие  и малые  реки, речки  и  совсем  незаметные   ручейки,  голубыми  кляксами  раскиданы  озёра,  ржавыми пятнами  выделяются  болота.  И  повсюду  видны  следы  жизни  и  деятельности  людей. Нетронутая  тайга  сменяется  большими  квадратами  недавней  вырубки,  затем  нежным ворсом  щетинится  молодой  лес,  зелёную  чащу  пронизывают  стрелы  дорог,  в  небо взвиваются  дымки  нижних  складов  (нижний  склад -  место, где  разделывается  древесина  на  сортименты),  около  них  коробочки  зданий  штабеля  хлыстов.  А  дальше  просматривается  лесной  посёлок.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новоюгинского сельского поселения

| пп | Наименование памятника | ### Датировка | Катего- рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наунакское поселение | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | левый берег р.Васюган, у с.Наунак |
| 2 | Наунакский могильник | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | на первом острове выше с.Наунак |

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для сельского поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек и исторически сформировавшихся дорог.

2)Сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Томской области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

4) Проведение историко – культурной экспертизы

## 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Климат наблюдается континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом, переходные периоды – весна и осень – короткие. Так же характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. Абсолютный минимум температур наблюдаются в декабре-январе месяце – до -60ºС, средняя высота снежного покрова 50-55 см. Максимальная положительная температура воздуха отмечается в июле месяце +38ºС. Среднегодовое количество осадков 400-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы. Устойчивый снежный покров устанавливается уже в конце октября начале ноября и удерживается 176-182 дня.

Тип климата — континентально-циклонический (переходный от европейского умеренно континентального к сибирскому резко континентальному). Среднегодовая температура: 0,9 °C. Безморозный период составляет 110—120 дней. Зима суровая и продолжительная, минимальная зарегистрированная температура −55 °C (январь 1931 года). Максимальная зарегистрированная температура +37,7 °C. Средняя температура января: −17,1 °C, средняя температура июля: +18,7 °C. В конце января и февраля бывают кратковременные оттепели до +3 °C, которые приносятся с циклонами из северной Атлантики. Смена сезонов происходит достаточно быстро, но наблюдаются возвраты к холодам и оттепелям. Годовое количество осадков — 568 мм. Основная их часть выпадает в тёплый период года. Средняя скорость ветра 1,6 м/с, но начале весны часто дуют сильные ветра с порывами до 30 м/с, всё это вызывается частыми циклонами в этот период с их фронтами. Господствуют ветры юго-западного и южного направлений — около 50 %. Отопительный период длится с сентября по май.

| Климат Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 3,7 | 7,1 | 17,7 | 26,5 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 33,8 | 31,7 | 25,1 | 11,6 | 6,5 | 35,1 |
| Средний максимум, °C | −13 | −9,6 | −1,1 | 7,0 | 17,5 | 22,3 | 24,8 | 21,7 | 14,4 | 6,0 | −4,8 | −11,1 | 6,2 |
| Средняя температура, °C | −17,1 | −14,7 | −7 | 1,3 | 10,4 | 15,8 | 18,7 | 15,7 | 9,0 | 1,7 | −8,3 | −15,1 | 0,9 |
| Средний минимум, °C | −20,9 | −18,9 | −11,9 | −3,3 | 4,7 | 10,5 | 13,7 | 11,1 | 5,1 | −1,3 | −11,4 | −18,9 | −3,5 |
| Абсолютный минимум, °C | −55 | −51,3 | −42,4 | −31,1 | −17,5 | −3,5 | 1,5 | −1,6 | −8,1 | −29,1 | −48,3 | −50 | −55 |
| Норма осадков, мм | 35 | 24 | 25 | 34 | 41 | 61 | 75 | 67 | 50 | 55 | 52 | 49 | 568 |

| Солнечное сияние, часов за месяц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Солнечное сияние, ч | 56 | 105 | 171 | 225 | 257 | 315 | 316 | 254 | 171 | 87 | 51 | 40 | 2048 |

В среднем за год солнце светит в Томске 1733 часа (40% возможного). Число дней без солнца за год — 92.

Геологическое строение

Геологическое строение исследуемой территории определяется приуроченностью его площади к Западно-Сибирской плите.

Исследуемая территория имеет трехъярусное строение.

Два нижних структурных этажа образуют складчатый фундамент плиты.

Нижний, собственно складчатый этаж, представлен геосинклинальными метаморфизованными, сильно дислоцированными породами докембрия и палеозоя, прорванными интрузиями разного состава и генезиса.

Средний, или промежуточный, этаж сложен формациями краевых прогибов, межгорных и наложенных впадин и древних платформенных образований. Отдельное положение в структуре фундамента плиты занимают рифтовые зоны, выполненные триасовыми эффузивными и эффузивно-осадочными образованиями.

Верхний структурный этаж составляет платформенный чехол.

Доюрские образования, формирующие фундамент Западно-Сибирской плиты, перекрыты платформенными мезозойско-кайнозойскими отложениями мощностью до 2000-3000 м. Возрастной диапазон пород фундамента широкий: от протерозоя до триаса.

Осадочный чехол стратиграфически приурочен к Мезозойской и Кайнозойской эратемам. Мощность осадочного чехла составляет от 2000м и более. Мощная пачка осадочных отложений представлена различными по возрасту (начиная с юрских – меловых отложений до современных) и составу отложениями.

Юрские отложения являются основным нефтегазоносным комплексом юго-востока Западно-Сибирской плиты. По фациальным условиям формирования юрской толщи на территории Томской области выделяются Обь-Тазовская и Обь-Иртышская разно-фациальные области. Территория района относится к первой области, которая сложена прибрежно-морскими и морскими терригенными отложениями, богатыми органическим веществом.

Меловая система представлена отложениями обоих отделов морского и лишь на северо-востоке района прибрежно-морского генезиса.

Палеогеновые отложения на территории района распространены широко, представлены палеоценом, эоценом и олигоценом. На значительных участках залегают непосредственно под покровом четвертичных образований. На территории района отложения палеогена разделены на Центральную и Нарымскую фациальные зоны. Центральная зона, охватывающая западную часть территории, представлена морскими фациями талицкой, люлинворской, тавдинской свит, континентальными фациями черталинской свиты и отложениями озера-моря туртасской свиты. Для Нарымской зоны свойственны переходные (морские, прибрежно-морские) фации, формирующие отложения парабельской, люлинворской, кызуровской и других свит.

Отложения неогена на территории района не представлены.

Четвертичные отложения, завершающие платформенный чехол Западно-Сибирской плиты, распространены повсеместно.

На площади Обской подсерии, охватывающей практически всю территорию Томской области, четвертичные отложения выделены в Васюган-Тымский фациальный район, входящий в приледниковую зону максимального оледенения Западной Сибири.

Четвертичные образования отражают собой новейший этап поднятия Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. В эоплейстоценовую эпоху происходило накопление озерно-аллювиальных отложений кочковской свиты, содержащих в основании галечники. Ранне-средненеоплейстоценовый этап характеризовался накоплением на Западно-Сибирской равнине озерно-аллювиальных отложений смирновской, федосовской, пайдугинской свит. Приуроченность значительной части территории к приледниковой палеогеографической зоне обусловила ритмичность отложений: в межледниковые эпохи формировались аллювиальные толщи, в ледниковые – озерные. С конца среднего плейстоцена по настоящее время происходит подъем территории, сопровождаемый расчленением равнины гидросетью, денудацией водоразделов, формированием комплекса террас современной речной сети.

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Минеральные ресурсы относятся к числу невозобновляемых видов природных ресурсов. Геологоразведочные работы и добычу нефти и газа на территории Томской области осуществляют 44 предприятия, из них 37 имеют лицензии с правом добычи. Добычу осуществляют 23 предприятия.

Томская область располагает значительными природными ресурсами. Потенциальные геологические запасы углеводородов оценены в 1,5-2,5 млрд. тонн, торфа – 28,7 млрд. тонн (второе место в России). Извлекаемые ресурсы нефти – 333 млн. тонн, газа – 300 млрд. куб.м. Общий объем разведанных геологических ресурсов нефти и газа – 47 %, открыто 12 месторождений металлических руд. Прогнозируемые запасы Бакчарского железорудного месторождения оцениваются до 110 млрд. тонн. Титановые руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях. Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов Туганского месторождения составляют 5,1 млн. тонн. В области также обнаружены проявления золота, выявлены месторождения медных руд, марганца, цинка, сурьмы, бурого угля, песчано-гравийных смесей, огнеупорных и кирпичных глин.

Основные полезные ископаемые Каргасокского района – это нефть и газ. Запасы нефти – 913,8 млн. тонн, газа – примерно в 25 млрд. куб. м., конденсата – в 12 млн. т. Основная часть разведанных запасов сконцентрирована в западной части района, прилегающей к Тюменской области.

Кроме того, на территории Каргасокского района имеются запасы других полкзных ископаемых: торф – 6,7 млн тонн, глины кирпичные – 7,4 млн. тонн, пески строительные – 13376 м3.

Добычей полезных ископаемых на территории района занимаются главным образом предприятия нефтегазового комплекса. Самые крупные месторождения – Южно-Мыльджинское, Соболиное,Северо-Сильгинское, Лугинецкое, Северо-Васюганское, Верхне-Сататское.

В районе выявлено 396 месторождений торфа общей площадью 1 935 876 га с запасами торфа 6 742 006 тыс. тонн (40 % влажности). Причем 22 % общей площади торфяных месторождений (27 % всех запасов) занимает Васюганское месторождение. Преобладает верховая торфяная залежь (69,1 %). К низинной залежи относится 11,5 % запасов торфа.

Добычей полезных ископаемых на территории района занимаются главным образом предприятия нефтегазового комплекса. Самыми крупными месторождениями являются Южно-Мыльджинское, Соболиное, Северо-Сильгинское, Лугинецкое, Северо-Васюганское, Верхне-Сататское.

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Для обеспечения населения Томской области питьевой водой используются подземные воды. Общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по Томской области составляет 38,7 млн. м куб / сут , из них надёжно защищённых - 31,6 млн. м куб / сут , при общей потребности населения в питьевой воде 0,33 млн. м куб / сут . Степень разведанности ресурсов подземных вод невысокая. По состоянию на 01.01.2002 г. на территории Томской области разведано 29 месторождений пресных подземных вод и 3 - минеральных. Общая сумма оцененных эксплуатационных запасов подземных вод по категориям А+В+С 1 составляет 1028,59 тыс.куб м/ сут , из них 965,47 тыс.м куб / сут утверждены в ГКЗ или ТКЗ, а 62,92 тыс.м куб / сут приняты к сведению НТС. Из 29 разведанных месторождений пресных подземных вод эксплуатируются только 15. Наибольшее число разведанных месторождений (19) приходится на палеогеновый водоносный комплекс, широко используемый для водоснабжения в Томской области. На юге области основным источником водоснабжения являются воды зоны трещиноватости палеозойских образований. Воды неоген-четвертичных отложений используются редко и преимущественно для водоснабжения в сельской местности. Несмотря на то, что потребность в хозпитьевой воде почти всех районных центров области обеспечена эксплуатационными запасами, в 9 из 16 районов они не освоены и водоснабжение населения осуществляется из одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах. Водоотбор подземных вод по состоянию на 01.01.2002 г. составил 397,81 тыс. м куб/ сут (0,99 % оцененных прогнозных ресурсов). Большая часть добываемой подземной воды -57 % расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, 18 % - на производственно-технические, главным образом, для поддержания пластового давления при добыче нефти (для этой цели используются воды нижнемеловых отложений покурской свиты), 25 % составляют потери. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения административных районов составляет 90-92%, причем поверхностные воды используются только в Томском и Асиновском районах, главным образом, для горячего водоснабжения и технических целей. Ежегодно в экономике области используется 3-3,5 км куб воды, из которых 0,6-0,7 км куб забирается из природных источников, а остальной объем за счет оборотных систем повторного использования. Свежая вода расходуется на производственные нужды (84%), хозяйственно-питьевые (13%), сельскохозяйственное водоснабжение, включая орошение, (1%). Основная часть общего потребления воды осуществляется из поверхностных источников на нужды промышленности, особенно предприятий химической и нефтехимических отраслей, причем максимальная нагрузка лежит на р. Томь и связана с техническим водоснабжением ФГУП Сибирский химический комбинат (СХК).

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды Томской области не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей Томской области не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

По территории сельского поселения протекает река Васюган, левый приток р. Обь. Длина 1082 км, площадь бассейна 61800 км2. Берёт начало из болот Васюганья и протекает по Западно-Сибирской равнине. В. — спокойная, сильно извилистая река. В верховье имеет низкие заболоченные берега и широкую пойму, в среднем течении высота берегов увеличивается; в нижнем течении много островов и мелей. Впадает несколькими рукавами (за устье принят рукав в 11 км ниже поселка Каргасок). Пойма изобилует озёрами и старицами. Питание снеговое и дождевое. Средний годовой расход воды 381 м3/сек (деревня Наунак). Замерзает в ноябре, вскрывается в мае. Судоходна до населённого пункта Грабцовы и несколько выше. В бассейне В. — месторождения нефти и газа.

Основным источником питания рек служат весенние талые воды, летом и осенью они наполняются водой из болот, дождями и грунтовыми водами. Вследствие малого падения местности реки текут медленно, образуя извилистые русла. Реки имеют длительный период замерзания. Хотя русла рек глубокие в период снеготаяния реки выходят из берегов, на длительный период (до 3-х месяцев), затопляя пойменные места.

В реках водится рыба (щука, язь, окунь,чебак), используемые для личного потребления .

Река Васюган имеет транспортное значение, навигация длится до пяти месяцев, в зависимости от уровня воды в реке.

Кроме рек на территории поселения имеются значительное количество речушек и естественных водоемов (чворы, озера), в которых также имеется рыба, запас которой не изучен.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Васюган | 50 | 200 | 20 |

Заболоченность территории.

Широкое распространение болот и заболоченных земель существенно ограничивает хозяйственную деятельность и ухудшает условия жизни населения, в том числе, определяет низкое качество поверхностных и подземных вод вследствие высоких содержаний железа и органических веществ в болотных водах, питающих реки и поступающих в подземные горизонты. При этом следует отметить, что наличие огромных заболоченных площадей обусловливает наличие целого ряда экологических и водохозяйственных проблем независимо от того, будет ли происходить дальнейшее заболачивание, или, наоборот, разрушение болотных систем. Эти проблемы во многом определяются как высоким содержанием в болотных водах загрязняющих веществ, так и несовершенством региональной нормативно-правовой базы, не позволяющей учитывать высокую заболоченность при определении границ водоохранных зон и расчете нормативов ПДС. Назрела необходимость принятия неотложных мер, направленных на стабилизацию и укрепление водохозяйственного комплекса области, а также предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод.

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

По устройству поверхности землепользования территория пoceления представляет собой слабоволнистую равнину. В бассейне реки Васюган заболоченности составляет от 40 до 70%. Почва в основном песчаная и супесчаная. Земли пригодной для землепашества мало, около 50% огородов находятся на заболоченной почве (огороды насыпные).

На территории поселения выделяются серые лесные и болотистые почвы. Серые лесные почвы занимают около 20% всей площади. По мощности торфяного горизонта болотныe почвы делятся на торфяно-болотистые, торфянисто-болотные, характеризуются наличием торфянистой массы мощностью до 1,5 метра.

Основными причинами, влияющими на эрозию почв являются:

-высокая распаханность земель без учета ландшафтов и других природных факторов;

-отчуждение больших площадей пахотных земель под нужды несельскохозяйственного производства (под строительство объектов промышленности, магистральной инфраструктуры, разработку месторождений полезных ископаемых, жилищного строительства);

-несбалансированное использование сельскохозяйственных земель (перевыпас скота, интенсивное нерегулируемое земледелие);

-изменение химического состава почв вследствие загрязнения их пестицидами, тяжелыми металлами и другими загрязняющими веществами;

-неконтролируемая вырубка древесной растительности, в том числе противоэрозионного назначения.

### 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Большую часть территории Каргасокского района занимают леса. Лесной фонд района характеризуется преобладанием смешанных лесов, состоящих из хвойных (сосна, кедр, пихта, ель) и лиственных пород деревьев (берёза, осина). В общем балансе лесов данной категории, возможным для эксплуатации, доля площади под хвойными лесами составляет 1490,1 тыс. га, под лиственными  – 1621 тыс. га.

Почвы района, за исключением богатых гумусом пойменных, не являются благоприятными для сельскохозяйственного использования. В структуре земель сельскохозяйственных угодий преобладают сенокосы , пастбищ .

Площадь территории Новоюгинского сельского поселения составляет 69,6 тыс. га (696 км2). Наиболее распространенными являются пойменные, болотные и подзолистые земли,  непригодные или неблагоприятные для сельскохозяйственного использования. В связи с этим большая часть земель сельхоз. назначения в настоящее время не используется.

Земли лесного фонда имеют площадь 39,08 тыс. га (391 км2). Корневой запас древесины оценивается в 2158,91 тыс. м3. Преобладающими породами являются лиственные, - береза и осина, из хвойных преобладают сосна и  кедр.

Рис. 1. Соотношение древесных пород лесов поселения по корневому запасу древесины

За 2008 год на территории поселения было заготовлено 4582 м3 древесины, из них деловой – 2400 м3.;

За 2009 год на территории поселения было заготовлено 7628 м3 древесины, из них деловой – 2590 м3.;

За 2010 год на территории поселения было заготовлено 5977 м3 древесины, из них деловой – 3100 м3.;

За 2011 год на территории поселения было заготовлено 4255 м3 древесины, из них деловой – 5800 м3.;

За 2012 год на территории поселения было заготовлено 7215 м3 древесины, из них деловой – 9400 м3.;

Запасы грибов ореха и ягод, по сравнению с другими территориями района, невелики и сосредоточены, главным образом по левому берегу р. Васюган, что затрудняет транспортную доступность при их заготовке.

Территория поселения характеризуется большим скоплением поверхностных и подземных вод. Главной  водной  артерией  является  р. Васюган, которая разделяет территорию  поселения, протекая  с  запада  на  восток. Река  имеет  смешанное питание  с преобладанием снегового.

Значительную территорию занимают торфяные болота, также сосредоточившие большое количество поверхностных вод.

Также следует отметить, что на территории насчитывается около 5000 озер располагающихся, по большей части, в поймах рек. Большой популярностью, у отдыхающих жителей райцентра и прилегающих сел, пользуется оз. Светлое, располагающееся у п. Большая грива.

Для бытовых нужд населения используются грунтовые воды, глубина залегания которых невелика – от 8 до 25 м.

Животный мир представлен обитателями северной тайги: белка, лось, бурый медведь, глухарь, рябчик, водоплавающая птица. Точных данных о численности нет.

Рыбные ресурсы также невелики. Ловля рыбы в промысловых  объемах возможна только в р. Васюган,  главным образом, во время весеннего прохода рыбы на нерест в верховья реки.

Трудности с ведением хозяйственной деятельности на территории района связаны с наличием большого количества малых рек и заболоченностью значительной части территории района. Средняя заболоченность района составляет около 50%, а отдельных участков до 75 %. Значительную часть территории района (Обь-Иртышский водораздел) занимает уникальное по своей площади Васюганское болото. В районе насчитывается более 26 тыс. озёр, в том числе 1713 крупных, площадью более 10 га.

Каргасокский район обладает значительными запасами дикоросов. Это грибы, орехи, ягоды. По объемам дикоросов в Томской области Каргасокский район уступает лишь Верхнекетскому району. Биологические и эксплуатационные запасы грибов составляют соответственно 15 246 т. (30,24 %) и 5 285,8 тыс. (29,43 %) от запасов области. Хозяйственные запасы – 3 023,8 тыс. (13,3 %)

В районе сохранился дикий животный мир: боровая дичь, крупные и мелкие таежные звери, водоплавающая птица. На территории Каргасокского района обитают около 17 видовохотничье-промысловых животных и птиц: белка, волк, соболь, лось, глухарь, тетерев, норка, ондатра, бурый медведь, заяц-беляк, колонок, лисица, рябчик и т.д. На территории района имеются памятники природы и заказник областного значения.

Лесная растительность в поселении представлена хвойными, березовыми л смешанными лесами. В кедрово-пихтово-еловой тайге в первом ярусе преобладает ель, пихта, кедр, частично береза и осина. Во втором ярусе кустарники: черемуха, черная смородина (с каждым годом смородины становится все меньше ввиду обвала берегов рек, где она произрастает) красная смородина, калина, рябина. По опушкам леса заросли шиповника. 
В тайге растет черника, брусника, на болоте и болотистой местности клюква и голубика. Наибольшую эксплуатационную привлекательность представляет брусника и клюква, как наиболее доступные и занимающие довольно большие площади произрастания, а остальная ягода собирается для личного потребления. Имеются биологических запасы грибов, запасы кедрового opeхa, сбор которого ведется стихийно.

Запас деловой древесины не велик да и нет надлежащего качества (тайга заражена короедом), что не позволяет вести активную промышленную лесозаготовку. Заготовка леса и дров ведется для удовлетворения бытовых нужд поселения (благоустройство, ремонт жилья, строительство надворных построек).

Древесная растительность на торфяно-болотных почвах представлена мелким сосняком, пихтой. Кустарниковая растительность — багульником, карликовой и кустарниковои березкой.

На территории Новоюгинского сельского поселения распространены представители тайги: бурый медведь, волк, лось. бурундук, белка, норка, соболь, глухарь, косач; а также другие виды животных: водоплавающие птицы (утки, мартыны), ондатра, зайцы и куропатки.

Охота на основные виды животных, боровую дичь и водоплавающую птицу ведется па основании принятых нормативно-правовых актов на областном уровне согласно лицензий и путевок. Но имеются случаи нарушения правил охоты (браконьерство).

### 1.4.5. Система особо охраняемых природных территорий

На территории Новоюгинского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

### 1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Местность сельского поселения преимущественно равнинная. Территория берега р.Васюган изрезана руслами рек, балками и озерами. Широко распространены заболоченные земли, что существенно ограничивает хозяйственную деятельность и ухудшает условия жизни населения.

80% территории поселения покрыто лесами, пригодными для использования и развития лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Выводы:

- Наличие лесных угодий;

- Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы и др.);

- Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

- комфортная экологическая среда проживания населения;

- Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

- 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения Новоюгинского сельского поселения составила 1277 человека.

Плотность населения 2,3 чел/км2. Численность населения последовательно сокращалась, только на 1 января 2012 года есть тенденция повышения.

Таблица 1. Численность населения Новоюгинского сельского поселения в 2007-2012 гг.

|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01. 01. 2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоюгино | 637 | 632 | 632 | 630 | 537 | 526 |
| Староюгино | 654 | 612 | 632 | 610 | 528 | 514 |
| Б. Грива и Наунак | 367 | 373 | 373 | 346 | 268 | 334 |
| ИТОГО | 1658 | 1617 | 1637 | 1586 | 1333 | 1374 |

В половой структуре населения, как и в целом по России, преобладают женщины.

На 01.01.2008 женщины составляли 49 % населения, или 800 человек.

На 01.01.2009 женщины составляли 51 % населения, или 817 человек.

На 01.01.2010 женщины составляли 48 % населения, или 789 человек.

На 01.01.2011 женщины составляли 50% населения, или 668 человек.

На 01.01.2012 женщины составляли 49% населения, или 681 человек.

| № п/п | Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее число родившихся за отчётный период | 30 | 20 | 25 | 18 | 17 | 17 |
|  | в т.ч. мужчин | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 13 |
|  | в т.ч. женщин | 17 | 7 | 17 | 9 | 9 | 14 |
| 2. | Общее число умерших за отчётный период | 29 | 21 | 12 | 20 | 19 | 21 |
|  | в т.ч. мужчин | 16 | 13 | 8 | 10 | 10 | 17 |
|  | в т.ч. женщин | 13 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| 3. | Естественный прирост (+) или убыль (-) | 1 | -1 | 13 | -2 | -2 | 4 |
| 4. | Общее число прибывших за отчетный период. | 57 | 45 | 44 | 33 | 51 | 44 |
| 5. | Общее число выбывших за отчетный период. | 25 | 37 | 83 | 51 | 84 | 46 |
| 6. | Механический прирост (+) или убыль (-) | 32 | 8 | 39 | 18 | 33 | -2 |
| 7. | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год | 31 | 6 | 29 | 14 | 4 | 2 |
| 8. | Общее количество человек, моложе трудоспособного возраста | 430 | 432 | 316 | 235 | 292 | 149 |
|  | Общее количество человек, в трудоспособном возрасте | 934 | 968 | 913 | 823 | 788 | 265 |
|  | Общее количество человек, старше трудоспособного возраста | 253 | 225 | 257 | 275 | 294 | 113 |

Возрастная структура женского и мужского населения отличается главным образом по количеству  жителей пожилого возраста, - количество мужчин старше 60 лет вдвое меньше, чем женщин (рис.3 - 2007 год, рис. 3.1. - 2008 год, рис. 3.2. -2009 год, рис. 3.3. - 2010 год, рис. 3.4. - 2011 год).

Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 23 %, трудоспособного – 61 %, старше трудоспособного – 16,9 % (рис. 4.).

Отметим относительно высокий показатель доли населения моложе трудоспособного возраста, превышающий аналогичные показатели по области и району (рис.5).

Отличия показателей доли лиц моложе трудоспособного возраста в Новоюгинском поселении, в целом по Каргасокскому району и Томской области

В тоже время демографическая ситуация характеризуется превышением смертности над рождаемостью (рис. 6), а также отрицательным миграционным сальдо (Рис. 7).

Высокая смертность и относительно небольшая продолжительность жизни, особенно среди мужского населения, объясняется как естественными, биологическими факторами (старение, недоброкачественная вода и пища), так и другими, отчасти природными (высокая заболеваемость генетически неадаптированного к северному климату приезжего русского населения), а больше – материальными (низкий уровень доходов), социальными - (нездоровый образ жизни, несчастные случаи),  или психологическими (утеря жизненных ориентиров, неудовлетворенность сегодняшним днем, неуверенность в будущем).

А вот причины низкой рождаемости, по мнению специалистов, лежат не сколько в материальной сфере (затяжной экономический кризис, социальная неустроенность и низкий уровень жизни), сколько связаны с социально-психологическими факторами, - эрозией традиционных смыслов жизни и ценностей, в первую очередь – значимости семьи, идейно-духовном опустошением. А основная причина – в отходе государства в период системного кризиса 1990-х годов от управления социальным и экономическим развитием страны.

Отрицательное миграционное сальдо объясняется тем, что выпускники средних школ, уезжающие  в областной центр для продолжения образования, не возвращаются в родные села.

По характеру образования жителей преобладает общее (42%), основное либо среднее, в меньшей степени – профессиональное  (32%), среднее либо начальное (рис. 8).

Динамика демографической структуры населения.

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

Качество жизни

Благосостояние населения в районе характеризуется относительно высоким уровнем доходов. Основа  – высокая доля работающих в нефтегазовой отрасли, северные надбавки в бюджетной сфере, более высокий, чем в среднем по области, уровень пенсий, возможность получения доходов от сбора дикоросов, ловли рыбы, а также  широкая степень охвата населения мерами социальной помощи и поддержки. Темпы их роста опережают рост цен.  Доходы обеспечивают достойный уровень жизни населения, стимулируют развитие в районе торговли, рынка  услуг, бытового обслуживания.

Также в районе  существует многочисленная категория населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи, дети-сироты), имеющие доходы ниже прожиточного уровня в силу объективных обстоятельств (так называемые социально-уязвимые слои населения). И именно с ними нужна согласованная работа всех имеющихся на территории района соответствующих социальных служб по выводу из зоны крайнего социального неблагополучия.

Район характеризуется высоким уровнем обеспеченности жильём, хотя, в большей мере, неблагоустроенным. Наблюдается и хороший, особенно в райцентре, рост объёмов вводимого жилья. Инвестиции в жилищное строительство - сбережения населения, средства бюджета, предприятий,  кредиты. Но, несмотря на строительство жилья, увеличение выделения средств на капитальные ремонты, растёт и доля ветхого жилья. Для преломления тенденции нужна долгосрочная, увязанная на ресурсах из всех источников, программа жилищного строительства в с. Каргасок. Для её реализации имеются благоприятные обстоятельства, такие как, например, наличие собственного леса и пиломатериалов, кирпично-керамзитовые глины и песок, действующее производство строительных блоков из пенобетона.

В районе хорошо развита инфраструктура средств связи:  везде есть почта, телефонная сотовая связь, все школы подключены к сети Интернет, наблюдаются высокие темпы модернизации средств связи. Торговая сеть района также  достаточно численно развита – поставки продуктов и промышленных товаров обеспечиваются во все населённые пункты, однако качество обслуживания снижается по мере удаления от райцентра. Основная проблема – труднодоступность большинства населённых пунктов, а также низкий покупательный спрос жителей в некоторых из них.

Проблемой инфраструктуры района является неразвитая дорожная сеть, ограниченные возможности автомобильных перевозок по зимникам, высокие затраты бюджета на их организацию. По-видимому,  решение транспортной проблемы может быть развитие малой авиации, развитие автодорожной сети.

В целом по Каргасокскому району идет процесс убыли населения, основные причины  которого миграция, главным образом молодёжи, высокий уровень смертности и низкий – рождаемости.

Неблагоприятные природно-климатические и территориально – пространственные факторы определяют некомфортные условия для жизни человека. Стоит отметить то обстоятельство, что большая часть населения района была сформирована потомками людей, принудительно высланными сюда из мест своего исторического проживания, а также гражданами, поселёнными по набору для работы в лесопромышленном комплексе, т.е. эволюционно к местным условиям неприспособленными. Обеспечить же высокие стандарты качества жизни (бытовых, социальных, медицинских) в небольших населённых пунктах,  разбросанных по огромной территории, невозможно. Следствием этих причин является высокая заболеваемость, смертность и ранняя инвалидность в районе.  Поэтому отток части населения из удаленных поселений района – процесс естественный.

Еще одна причина отъезда – отсутствие работы. Во всех поселениях, удаленных от нефтегазовых объектов существует проблема занятости населения. И эта проблема не может быть решена только за счёт рабочих мест в нефтегазовом секторе, так как существуют ограничения, связанные с качеством рабочей силы, ограничениями по миграции, нежелание значительной части жителей изменить сложившийся образ жизни.

В районе созданы условия для занятия спортом и физической культурой. В спортивные мероприятия в районе вовлекаются не только школьники, но и взрослое население. Вместе с тем, спорт как способ отдыха у  взрослого населения не носит массового характера, имеющиеся возможности для занятий физкультурой, лечебно-оздоровительными процедурами используются не в полной мере. В противовес спорту массовый характер, особенно в отдалённых населённых пунктах, приобрело пьянство.

Отдельная проблема – улучшение технического состояния коммунальной инфраструктуры района, повышение КПД котельных, сокращение потерь при транспортировке потребителям.

Занятость населения. Фонд оплаты труда

Численность населения трудоспособного возраста в поселении на конец 2008 года составила 1022 человек, в 2009 – 1001 человек, в 2010 – 996 человек,  в 2011 – 969 человек, при этом динамика данной группы населения отрицательная (см. рис. 4). Треть экономически активного населения (32 %) трудоустроена за пределами территории поселения.

Динамика распределения среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности сводится к увеличению занятых на предприятиях частной формы собственности. В динамике по отраслям лидирует розничная торговля и лесное хозяйство, однако наибольшее число занятых  отмечается в образовании. Положительной тенденцией является снижение числа безработных. Так, если в 2008 году численность безработных составляла 283 человека, то в 2009 году их число снизилось до 174 человек. В 2011 году (на конец первого квартала) по данным районного Центра занятости  численность безработных составляет 49 человек. Таким образом, с каждым годом численность безработных снижается.

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством (из-за отсутствия рабочих мест) в с. Староюгино, с. Наунак, п. Большая Грива. В связи с планируемой реорганизацией школ ситуация в этих поселках вероятно ухудшится.

Выводы:

Таким образом, на территории поселения (около 700 кв. км.), основными природными ресурсами, доступные для использования, сегодня являются лес и торф, в меньшей степени – дикоросы, рыбные и охотничьи промыслы. Большое количество озер (св. 500), в совокупности с участками глухой тайги, рыбой, дичью и  дикоросами, наряду с памятниками древней культуры,  можно рассматривать еще и как рекреационный ресурс.

Население территории (всего 1658 человек, в среднем 2,3 чел/км2,  трудоспособного возраста 996) постепенно сокращается из-за превышения смертности над рождаемостью и отрицательного миграционного сальдо. Доля лиц моложе трудоспособного возраста в поселении (23%), превышает средние по району (20.7%) и области (16.5%).  По характеру образования жителей преобладает общее (основное либо среднее, всего 42%),  в меньшей степени – профессиональное  (среднее либо начальное, всего 32%). Треть экономически активного населения работает за пределами поселения, остальные,  – главным образом в частном секторе местной экономики,  - мелком торговом или малом лесном бизнесе, либо в образовательных учреждениях. Количество безработных (17.5% трудоспособного населения) постепенно снижается.

- 1.6. Экономическая база

#### Производство промышленной продукции

#### Лесная и перерабатывающая промышленность

Заготовкой и переработкой древесины в Новоюгинском сельском поселении занимаются два частных предприятия и общество с ограниченной ответственностью: ООО «Елка», ИП Бурдавицын Т.А. и ЧП  Жилин В.Н.,

За 2008 год предприятием ИП Бурдавицын Т.А. вывезено более 4-5 тыс. куб. м. древесины,  тогда как небольшим предприятием ЧП Жилин 1,5 тыс. куб. м. Эти предприятия ведут переработку древесины, объём пиломатериала небольшой: 2,6 тыс. куб.м приходится на ИП Бурдавицын Т.А. и 0,8 тыс. куб.м производит ЧП Жилин.

В структуре предлагаемой лесопереработчиками продукции в основном традиционные виды пиломатериалов – тес, брус, плаха. Так же предлагают и организовывают доставку дров для населения и организаций.

#### Пищевая промышленность

В Новоюгинском сельском поселении пищевая отрасль представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий.

Сегодня на территории поселения находится 2 мини-пекарни индивидуальных предпринимателей: в с. Староюгино Костаревой Т.В. и в с. Новоюгино Трифоновой  И.Н.   В год они выпекают около 26800 булок хлеба и 4400 хлебобулочных изделий (пирожки, булочки). Реализуют свою продукцию в селах Новоюгино и Староюгино. В с. Б. Грива мини-пекарни нет, хотя желающие заниматься этим бизнесом имеются, при том, что хлеб и хлебобулочные изделия поставляет Трифонова И.Н.

#### Сельское хозяйство

На территории поселения весь объем производимой сельскохозяйственной продукции приходится на личные подсобные хозяйства населения, преобладает выращивание картофеля (рис. 9).

Сельскохозяйственная  деятельность  на  территории  поселения  осуществляется  как  средство  самообеспечения  местных  жителей  продуктами  питания  и их самозанятости,  и  в  меньшей степени – для получения ими дополнительного дохода. Если анализировать производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции  в динамике, то можно отметить, что идет устойчивое снижение в производстве  овощей (2,3%), картофеля (70%), молока (56,5%), мяса (36,8%).

Для поселения,  характерно уменьшение общего поголовья крупнорогатого скота. С 2008 г. по 2010г. оно составило 51%.  Сокращения КРС вызвано удаленностью покосов, отсутствием услуг по механизированной заготовке и транспортировке сена.  Кроме того, периодически повторяющиеся периоды высоких и длительных паводков на реке Васюган, подобных паводку 2007 г., резко сокращают возможности для заготовки сена.

Торговля выполняют значительную социальную роль, поскольку обеспечивают ежедневное удовлетворение потребителей населения в поселении продуктами питания, потребительских и промышленных товаров.

Розничная торговля в поселении количественно и территориально развита, следует отметить устойчивый рост торгового оборота. За последние несколько лет оборот розничной торговли по данным опроса владельцев торговых точек увеличился более чем в 5 раз: с 3489 млн. руб. в 2003 г. до 18826,5 млн. руб. в 2009 г. (табл. 9).

Динамика оборота розничной торговли в 2005-2010 гг.

| Показатели | Единица измерения | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах | млн. руб. | 3489 | 5795 | 11967 | 18826,5 | 24400 | 27653 |  |  |
| - в сопоставимых ценах | В % к пред. |  | 166 | 206 | 157 | 130 | 125 |  |  |
| Удельный вес продовольственных товаров | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |
| Удельный вес непродовольственных товаров | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |

Эта тенденция связана как с ростом доходов населения, так и сокращением производства продуктов питания  подворьями.

Большинство магазинов небольшие, имеющие площадь 12-20 кв. м. и 1-2 продавца (табл. 10).

Данные о пунктах розничной торговли

| № | Ф.И.О. хозяина магазина | Название | адрес | площадь | Кол-во раб. мест | Тип магазина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Кубрина О. И. | «У Ксюши» | Новоюгино ул.Центральная 62 | 22 м. кв. | 2 | Смешанные товары |
| - 4 | Целищев П.В. | Центральный | Новоюгино пер. Клубный 2\1 | 26 м.кв. | 3 | Смешанные товары |
| - 5 | Бочкова О.В. | Фунтик | Новоюгино ул.Центральная 86 | 35,21 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 6 | Кучеренко А.В. | Виктория | Новоюгино ,пер.Клубный 4\1 | 13 м.кв. | 1 | Смешанные тов. |
| - 7 | ПО «Каргасокское» | Маг. № 21 | Новоюгино ул.Центральная 56 \2 | 52 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Кубрина О.И. | Березка | Новоюгино ул. Центральная | 52 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Кубрина О.И. | Б/н |  |  |  |  |
|  | Белорус Н.Л | Радуга вкуса | Новоюгино ул. Центральная | 20 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 8 | Привизенцева А. И. | ВедЪмаг | Новоюгино, Ул. Центральная 9/2 | 15 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 11 | Пастун | Б\н | Большая Грива, ул. Октябрьская,16 | 31 м. кв. | 2 | Смешанные товары |
|  | Бунькова Т.А. | Молодежный | Большая Грива, Молодежная | 19 м кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 13 | Чикачков П.В. | Снежинка | Большая Грива Южная 13-1 | 20 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Целищев П.В. |  | Большая Грива, пер. Молодежный 2/2 | 12 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 17 | Костарева Л.И | Успех | Староюгино Культурная 6 | 29 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 18 | Тюрина Т. А. | Б\н | Староюгино Культурная 6 | 35 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 19 | Клепикова А.В | Б\н | Староюгино Лесная 16 а | 30 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 20 | Александрова И.Н. | Б\н | Староюгино Культурная 3 | 12 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 21 | Маленкова Т Ст.. | Витязь | Староюгино Лесная 2 | 24 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 22 | Гришаева Ф. Ф | Тюльпан | Староюгино Береговая 36 | 25м.кв. . | 1 | Смешанные товары |
|  | ИП Романюк Т.В. | Б/н | Староюгино Береговая 16 | 15 м. кв. | 1 | Смешанные товары |

Т.о., практические все торговые точки поселения - смешанного типа. В магазинах торговой сети широко представлен ассортимент продуктовых и промышленных товаров, бакалеи. Насыщенность продуктовыми товарами в основном удовлетворяет спрос населения.

#### Малое предпринимательство

В поселении работает 20 субъектов малого бизнеса. Это  общины коренных малочисленных народов Севера - 1 , частных предпринимателей  с образованием юридического лица - 1,  индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица -18 (табл. 11).

Структура субъектов малого бизнеса Новоюгинского сельского поселения

| Субъекты малого бизнеса | Количество |
| --- | --- |
| Общины малых коренных народов Севера | 1 |
| Частные предприниматели | 1 |
| Индивидуальные частные предприниматели | 18 |
| Итого | 20 |

Численность работников малых предприятий по поселению составляет 35 человек.

Ежегодно численность индивидуальных предпринимателей в поселении растет, но это связано с открытием новых торговых точек, производство товаров и иных (кроме торговых) услуг не увеличивается.

Выводы:

Поселение имеет постоянное автобусное сообщение с райцентром, организована переправа через р. Васюган в с. Староюгино. Жители обеспечены услугами почтовой и телефонной связи, услугами торговли, в двух поселках действуют мини-пекарни. Большая часть жилья приватизирована, инфраструктура ЖКХ недавно модернизирована и находится в хорошем состоянии.

Основной отраслью экономики поселения традиционно было лесное хозяйство, которое постепенно восстанавливается, хотя пока только в 1 поселке – Новоюгино. В качестве позитивных тенденций можно отметить рост лесозаготовок и торгового оборота.

Есть и проблемы, их несколько:

1. 32% площади, - около 10,1 тыс. м2, находится в муниципальной собственности.  Несвоевременное проведение текущих и капитальных ремонтов жилых домов из-за недостатка бюджетных средств ведет к тому, что в поселении с каждым годом возрастает доля ветхого и аварийного жилья.

2. Высокие затраты (соответственно – тариф) на электроэнергию в п. Наунак из 19 домов, где стоят дизельные электростанции, вероятно могли бы быть снижены за счет использования местных возобновляемых природных источников. Для этого нужна программа энергосбережения, финансируемая из районного и областного бюджетов.

3. Малое предпринимательство не развито (около 1% жителей), и фокусируется исключительно на торговле. Ситуация фактически моноотраслевой экономики, к тому же держащейся на одном предприятии (ИП Бурдавицин Т.А.) не может быть устойчивой и развивающейся.

4. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах  сокращается,  крестьянско-фермерских хозяйств нет. Не хватает организованной поддержки инициативы жителей в кооперации по заготовке кормов, переработке и  реализации сельхозпродукции, дикоросов, развитии сферы услуг, народных ремесел и промыслов, вообще любой предпринимательской инициативы.

Возможности экономики Новоюгинского сельского поселения как части единого хозяйственного комплекса Каргасокского района и Томской области в значительной степени зависят от общей экономической политики региона и страны в целом. Создание благоприятных условий для развития лесного и сельского хозяйства, поддержка предпринимательства,  активизирует хозяйственную деятельность в других сферах, повысит интенсивность социальных процессов поселения.

### 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 70662 га.

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения можно выделить сенокосы- 2068га, пастбища – 491га, многолетние насаждения – 2га, залежь – 15га.

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

На территории Новоюгинского сельского поселения находится четыре населенных пункта — село Ново-Югино, с. Большая Грава, с. Наунак,  с. Старо-Югино.

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.						На территории Новоюгинского сельского поселения нет особо охраняемых природных территорий.

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

На территории сельского поселения находятся два объектов археологического наследия:

| пп | Наименование памятника | ### Датировка | Катего- рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наунакское поселение | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | левый берег р.Васюган, у с.Наунак |
| 2 | Наунакский могильник | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | на первом острове выше с.Наунак |

Земли рекреационного назначения

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Гидрографическая сеть Новоюгинского сельского поселения представлена рекой Васюган.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.				Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории Новоюгинского сельского поселения показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

## 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование.

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Планировочная организация территории Новоюгинского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию Новоюгинского сельского поселения по основной экономической специализации можно отнести к  агропромышленной.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель лесного фонда.

Планировочная организация и функциональное зонирование территории сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории с.Новоюгинское сельское поселение произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория населенного пункта делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории населенного пункта:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур..

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей предусматривается в Новоюгинском сельском поселении.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

### 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

На территории сельского поселения  отсутствуют автомобильные дороги регионального значения, железные дороги, газораспределительные сети.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня:  схем территориального планирования  Российской Федерации, Томской области, Каргасокскогорайона, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

На территории Новоюгинского сельского поселения находится производственное предприятие: ООО «Елка».

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

На территории поселения находятся три сельских кладбища, свалка ТБО, один несанкционированный скотомогильник.

Сельские кладбища в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Свалки ТБО в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  относятся к объектам II класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 500м.

Скотомогильники в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м. СЗЗ скотомогильника находится в непосредственной близости к населенному пункту. Необходима ликвидация данного объекта.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита и представлена рекой Обь, протекающей вдоль западной границы, р., а также многочисленными озерами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Васюган | 50 | 200 | 20 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

На территории поселения находятся двенадцать объектов культурного наследия:

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новоюгинского сельского поселения

| пп | Наименование памятника | ### Датировка | Катего- рия охраны | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наунакское поселение | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | левый берег р.Васюган, у с.Наунак |
| 2 | Наунакский могильник | ? | М | Решение Томского облисполкома от 25.07.1961 № 242 | на первом острове выше с.Наунак |

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1.  В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации,  Томской области, Каргасокскогорайона, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректуре по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

3. Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

4.  Планировочная структура населенного пункта требует усиления планировочных связей (осей), создания дополнительных общественных центров и процентров, формирования планировочных районов.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1.Достаточно развитые внешние транспортные связи.

2.Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В силу своего географического расположения, Каргасокский район характеризуется слабым развитием автодорожной сети. Автомобильные дороги имеют недостаточную прочность дорожных одежд (4-6 т. на ось). Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорог с твердым покрытием составляет 7,2%.

Транспортная схема Каргасокского района не позволяет в полной мере обеспечить жителей населенных пунктов регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром. 8843 человека, проживающих в отдаленных населенных пунктах, не имеют регулярного автобусного сообщения с районным центром из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через многочисленные таежные реки.

Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе откроются со строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги, вследствие чего автомобильная сеть района существенно расширится в западном направлении.

Каргасокский район, в силу своего географического расположения, характеризуется слабым развитием автодорожной сети. В районе имеется только одна дорога, по которой осуществляются круглогодичные грузоперевозки и по которой действуют регулярные автобусные маршруты Каргасок – Томск и Каргасок – Новоюгино – Большая Грива.

Автомобильные дороги имеют недостаточную прочность дорожного полотна (4-6 тон на ось). Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствование покрытием в общей протяженности дорог с твердым покрытием составляет 7,6%.

Транспортная схема не позволяет обеспечить всех жителей населенных пунктов района регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.

Перевозки автомобильным транспортом внутри района возможны только по зимникам и ледовым переправам.

Общая протяженность автозимников составляет  662 км. Затраты на содержание зимних автомобильных дорог и  обустройство ледовых переправ в 2011 году  составили 7,8 млн. рублей бюджетных средств.

Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе откроются со строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги, вследствие чего автомобильная сеть района существенно расширится в западном направлении, в данное время строительство дорог приостановлено.

Перевозкой пассажиров до райцентра занимается муниципальное предприятие – МУ АТП. Автомобильный парк предоставлен автобусами ЛАЗ, ПАЗ. Перевозка пассажиров осуществляется несколько раз в неделю. Стоимость проезда с. Новоюгино - Каргасок 75 рублей и Большая Грива – Каргасок 135 рублей.

Конкуренцию АТП составляют частные такси,  стоимость проезда Новоюгино - Каргасок -80 рублей и Большая Грива - Каргасок -150 рублей на одного человека. В зимнее время Староюгино – Каргасок около 80 рублей.

В связи со слабым развитием автодорожной сети основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных и ёмких) осуществляется в летнее время речным транспортом.

Воздушный транспорт - один из самых востребованных, а во время весенне-осенней распутицы – единственный вид транспорта, позволяющий обеспечить транспортное обслуживание населения, проживающего в отдаленных  населенных пунктах.

Основную долю оказания услуг по пассажирским перевозкам (автобусные, речные, авиа) на территории района занимает муниципальное предприятие «Каргасокское автотранспортное предприятие», так же пассажирские перевозки осуществляют и индивидуальные предприниматели (автомобильные, речные).

Речной транспорт

В связи с тем, что с. Староюгино находится на левобережье р. Васюган,  перевозка грузов и людей осуществляется речным транспортом с мая по октябрь месяц.

Занимается грузопассажирскими перевозками МУ АТП на теплоходе КС-65 на 20 мест. Тарифы на билеты утверждает комиссия Администрации Каргасокского района. Стоимость проезда взрослого билета на 2011 год - 20, дошкольный возраст бесплатно. Расписание теплохода утверждает Администрация Новоюгинского сельского поселения, при этом оно согласовывается с расписанием  движения автобусов АТП, это три раза в неделю. До конца 2009 года МУП «Теплоэнергоснаб» осуществлял работу теплохода.

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Томской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяжен-ность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП МЗ Н-41 | Подъезд к с. Новоюгино | 69 Н-41 | 4,000 |

Расстояние до Каргаска — 30 км.

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области».

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

4. Строительство дороги соединяющих  через реку Васюган мостом населенные пункты Старо-Югино и Ново-Югино.

### 1.9.3. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. Существующее положение

На территории сельского поселения отсутствует центральзовоное водоснабжение.

Теплоснабжение. Существующее положение.

Источники теплоснабжения  3 – котельных, 6 котлов, установленная мощность - 1,96 Гкал/ч., все они достаточно новые.  Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) общей протяженностью - 0,848 км.

Распределение объектов ЖКХ по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Котельные, шт. | Тепловые сети, км. | ДЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Новоюгино | 2 | 0,425 |  |
| С. Староюгино | 1 | 0,423 |  |
| с. Наунак |  |  | 1 |
| итого | 4 | 0,848 |  |

Характеристика котельных

| наименование | Марка Котлов | Режим работы | К-во котлов | КПД котлов | мощность котлов | Год |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт | % | Гка/час | Изготов. | монтаж |  |
| с.Новоюгино | КВ 0,25 КВ 0,25 КЖО | водонаг-ревный | 1 1 2 | 70 70 70 | 0,21 0,21 0,48 | 2004 2005 2006 | 2004 2005 2006 | Дрова уголь |
| с.Староюгино | КВ-0,25 КВ-0,5 | водонаг-ревный | 1 1 | 70 70 | 0,21 0,43 | 2004 2004 | 2004 2004 | Дрова уголь |
| итого |  |  | 8 |  | 1,96 |  |  |  |

Показатели объектов теплоснабжения

| Показатели | Ед. Изм. | Вид Топливо | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, уголь |  |
| Количество котельных | Шт. | 3 | 3 |
| Количество котлов | Шт. | 6 | 6 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 |
| В. Т.ч. бюджетные | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 |
| прочие | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 |
| Собственное потребление | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 |
| Нормативное потребление т/э | Гкал/год | 1943 | 1943 |
| Расход топлива в год | Тн. | 668,1 | 668,1 |

Источник теплоснабжения объектов – котельные  установленной мощностью 1,96 Гкал/час. В качестве топлива используются  дрова и уголь. Котельное оборудование с 2004 г. заменено полностью. Теплотрассы протяженностью 67 м. в надземном исполнении в деревянном коробе с опилками. Потери тепла до 21,6 %. Подземное исполнение трасы - 898 м., обмотка рубероидом. Основная часть теплотрассы заменена и отремонтирована.

Электроснабжение. Существующее положение

Характеристика дизельной электростанции

| Наименование Населенного пункта | Марка | Номинальная Мощность кВт | топливо | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монтажа и Ввода в экспл. | Последнего Капитального Ремонта |
| п. Наунак | ДЭУ-10 | 15,46 | ДТ | 2004 | 2006 |
|  | ДЭУ-12 | 21,5 |  | 2006 |  |
|  | ДЭУ-16 | 27,2 |  | 2004 |  |
|  | ДЭУ-30 | 44 |  | 1999 |  |
| итого |  | 108,16 |  |  |  |

Показатели работы ДЭС Электроэнергия, тыс. кВт.ч.

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка энергии | 25,94 | 18,561 | 19,620 | 21,752 | 26,2 | 27,13 |
| Собственные нужды ДЭС | 0,833 | 0,910 | 0,780 | 0,836 | 1,07 | 1,09 |
| Потери энергии в сети | 2,5 | 1,76 | 1,38 | 1,74 | 2,41 | 2,79 |
| Полезный отпуск энергии | 22,4 | 16,07 | 17,03 | 18,04 | 22,75 | 23,25 |
| Собственное потребление | 4,27 | 0,81 | 0,75 | 0,92 | 0,43 | 0,43 |
| Население | 18,13 | 14,96 | 15,68 | 14,62 | 21,78 | 22,28 |
| Объекты социальной сферы |  | 0,763 |  |  | 0,54 | 0,54 |

Источниками снабжения электроэнергией объектов жилья  в пос. Наунак является ДЭС мощность  108,16  кВт. В качестве топлива используется дизельное топливо. Тариф на электроэнергию возрос в два раза: в 2004 г. он был 24,76 руб/.кВтч.. а на 09.10.2006. составил 56,25 руб. кВт ч. Ъ

| Ресурс | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф электроэнергии, вырабатываемой ДЭС (руб) | 56,25 | 99,31 | 103,10 | 103,82 | 110,55 | 112,44 |

Возможность удешевления стоимости электроэнергии за счет подключения к центральному  электроснабжению сейчас отсутствует в связи  с удаленностью населенного пункта. Альтернативные возможности производства электроэнергии с использованием возобновляемых природных источников, таких как вода, ветер, солнце, существуют, но не изучались.

Системы связи. Существующее положение

Основным видом связи, используемым населением, является стационарная телефонная связь. Оказанием услуг занимается Приобской центр телекоммуникаций - структурное подразделение Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком». По Новоюгинскому сельскому поселению в 2006 году было  реализовано услуг связи на сумму 802 тыс. руб., на  одну семью в месяц это в среднем 250 рублей. На сегодняшний момент (1 квартал 2011 года) реализовано 160 тыс. руб.

Таблица 2. Обеспеченность домохозяйств телефонными аппаратами сети общего пользования

| Населенный пункт | Количество телефонов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе приходящихся на 1 домохозяйство |
| С.Новоюгино | 160 | 160 |
| С. Староюгино | 89 | 89 |
| С. Большая Грива | 44 | 44 |
| Итого | 293 | 293 |

В отделении связи с. Новоюгино предлагаются  услуги Internet. Но существуют трудности в пользовании им, т.к  нет специалиста.

Услугами по оказанию почтовой связи в поселении выполняет ОСП УФПС «Каргасокский почтамт» на территории поселения работает  три отделения почтовой связи.

Отделения почтовой связи оказывает виды услуг: ведут прием и выдачу различных видов почтовых отправлений, осуществляют реализацию знаков почтовой оплаты, ведут подписку на периодичные издания, реализуют газеты и журналы в розницу.

Важная функция, выполняемая почтой, - прием коммунальных и иных платежей, выплата пенсий, социальной помощи (субсидий, ЕДВ, пособий).

### 1.9.4. Объекты жилищного строительства

Основная часть жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

| Принадлежность жилья | Жилищный фонд, всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. |  |  | Общая площадь, м 2 |
|  | Домов | Особняки | Многоквартирные дома |  |
| Муниципальное | 325 | 112 | 213 | 10 078,77 |
| Ведомственное | - | - | - | - |
| Частное | 222 | 22 | 200 | 21 642,63 |
| Всего | 547 | 134 | 413 | 31 721,4 |

На первый квартал 2011 года, жилищный фонд поселения составляет 210 жилых здания: в с. Новоюгино – 105 домов, Староюгино - 142, Большая Грива - 73, Наунак - 5.  Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности – 21,6 тыс. м2, 32% площади, - около 10,1 тыс. м2, находится в муниципальной собственности. Несвоевременное проведение текущих и капитальных ремонтов жилых домов из-за недостатка бюджетных средств ведет к тому, что в поселении с каждым годом возрастает доля ветхого и аварийного жилья.

25 октября 2006 года Постановлением Главы администрации № 58 была назначена межведомственная комиссия по оценке жилых помещений. На 01.01.2007 года ветхими были признаны 6 квартир общей площадью 304 м2.

Однако следует отметить, что процесс оформления ветхого жилья искусственно сдерживается местной администрацией. Связано это с необходимостью переселения граждан из ветхого жилья и отсутствием необходимого количества средств.

Характеристика ветхого жилья на 01.01.2011 года

| Жилищный фонд | Площадь | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| Особняки | 39,0 | 1 |
| Многоквартирные дома | 2 550,1 | 31 |
| Всего | 2 589,1 | 32 |

В помощь застройщикам на территории района реализуются федеральные целевые программы «Социальное развитие села до 2013 года» и «Жилище».

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 201 1 – 2015 годы»;

### 1.9.5. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Новоюгинского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % | 70 |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | сельское поселение | охват школьников, % | 100 | 2 км пешком и 15 мин. на транспорте — 1 ступень; 2-4 км пешеходная доступность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |
| 5 | Аптеки | - | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 | 1,5км |
| 9 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 60-80 |  |
| 10 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |  |
| 11 | Клубы и ДК |  |  |  |
|  | клубные помещения | м.кв общей площади на 1000 жителей | 90 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | молодёжный клуб, клуб по интересам | м.кв общей площади на 1000 жителей | 30 |  |
|  | клубы в сельском поселении | мест на 1000 жителей | 140-500 |  |
| 12 | Библиотеки |  |  |  |
|  | библиотека | тыс. томов на 1000 жителей | 3,1 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | сельское поселение | тыс. томов на 1000 жителей | 5 |  |
|  | выставочный зал | м.кв общей площади на 1000 жителей | 10 |  |
|  | универсальный зал | мест на 1000 жителей | 7 |  |
| 13 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | - |
| 14 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 | - |
| 15 | Цирки | мест на 1000 жителей | 3,5-5 | - |
| 16 | Магазины сельское поселение | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 17 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
|  | сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 20 | Бани |  |  |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 21 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СНиП) | - |
| 22 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | сельский нас пункт 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 24 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 25 | Отделение банка | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей | 1 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |

Объекты социальной инфраструктуры на территории Новоюгинское сельское поселение большей частью сосредоточены вдоль улиц Школьная, Коммунистическая и Советская.

Объекты образования

В настоящее время на территории поселения находится  два дошкольных учреждения – в с. Новоюгино и с. Староюгино. Они рассчитаны на 77 человек, фактически их посещают всего  50 детей. Материальная и техническая база хорошие.

В поселении три школы, из них одна общеобразовательная школа п. Большая Грива на базе которой есть подготовительная группа детского сада, и две средних общеобразовательных школы. Количество обучающихся в последнее время значительно снижается, 347 человек в 2003 г. и 220 человек в 2006 г. (табл. 21).

Сведения об образовательных учреждениях на 2011г.

| Населенные пункты | Учреждения Общего и дошкольного образования | Количества персонала | Количества детей | вместимость | Фактическая Загруженность (наполняемость) Объектов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| из них с. Новоюгино | МДОУ № 20 МОУ ОСШ | 11 13 | 26 110 | 8 321 | 325 34 |
| с. Староюгино | МДОУ № 13 МОУ СШ | 11 13 | 25 107 | 10 325 | 250 33 |

Исходя из таблицы, видно, что загруженность детских садов большая. Мест, для принятия детей в детский сад, мало. А желающих отдать своего ребенка в детский сад достаточно много, только на 01.05.2011 год, ожидающих очереди 17 детей.

В 2006 году в поселении работало 44 учителя, что относительно много, - составляет 10,7 % от общей численности сельских учителей по Каргасокскому району.

Образовательный уровень учителей достаточно высокий: 57%  педагогических работников (25 учителей) имеют высшее педагогическое образование, 36% (16 учителей) средне-специальное педагогическое образование, только 7% не имеют педагогического образования.

Большинство учителей имеют стаж более 20 лет работы, имеют степени отличников просвещения. При этом, однако, большая часть педагогических работников (более 50%), -  пенсионного возраста.  Молодые специалисты на селе  редкость, так как нет жилья.

Говоря о результатах работы педагогов, - о качестве обучения, необходимо отметить, что количество учащихся на «4» и «5» ежегодно уменьшается.

Главные причины снижения успеваемости:

- педагогическая запущенность детей, из-за не посещения детьми дошкольных учреждений;

- слабый  контроль за обучением детей со стороны  родителей;

- слабое здоровье детей (30 % имеют справки медико-педагогической комиссии);

- недостаточно высокая квалификация  кадрового состава педагогических коллективов.

Износ зданий школ стопроцентный,  поэтому каждый год своими силами проводят небольшие ремонты отдельных классов. В 2008- 2009 гг. планируется капитальный ремонт Новоюгинской СОШ. При этом идет развитие материальной–технической базы школ, оснащаются компьютерные классы, имеющие скоростной  Internet, обновляется мебель в классах. Недостаточно оснащены спорт инвентарем спортивные залы.

В 2010 году началось приготовление к постройке новой школы в с. Новоюгино, а в с. Староюгино подготовка к капитальному ремонту. А в сентябре 2010 года реорганизована Большегривская школа, путем присоединения к Новоюгинской школе.

Средняя полная школа (с. Новоюгино)
Число учащихся:
2008 — 99; 
2009 — 105; 
2010 — 103;
2011 — 106;
2012 — 126.

Общеобразовательная школа (с. Староюгино)
Число учащихся:
2008 — 67;
2009 — 61; 
2010 — 54;
2011 — 56;
2012 — 47.

Муниципальное дошкольное учреждение № 20 (с. Новоюгино)
Численность:
2008 — 19;
2009 — 19;
2010 — 23;
2011 — 27;
2012 — 27.

Муниципальное дошкольное учреждение № 13 (с. Староюгино)
Численность:
2008 — 25;
2009 — 20;
2010 — 25;
2011 — 25;
2012 — 21.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

Первичное медицинское обследование осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). На поселении их четыре, - во всех поселках. При серьезных заболеваниях, больные направляются в Каргасокскую центральную районную больницу.

Медицинским обследованием сельского поселения занято  пять медработников. Количество посещений больных и заболеваемость в целом  заметно снижается

Таблица 20. Характеристика обеспечения санитарного благополучия населения в 2004-2012 гг.

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАПы | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество амбулаторных посещений | 10756 | 10702 | 10740 | 10656 |  |  |
| Количество вызовов на дом | 1765 | 1565 | 1427 | 1424 |  |  |
| Количество процедур в/в | 1534 | 1468 | 1453 | 1336 |  |  |
| Количество процедур в/м | 11206 | 10576 | 10532 | 10221 |  |  |
| Количество физиопроцедур | 1773 | 1645 | 1635 | 1511 |  |  |

В поселении преобладает такие заболевания как гипертония, остеохондроз, грипп и ОРЗ.

Материально-техническая база ФАП не отвечает современным требованиям - существует потребность в медицинском оборудовании, не хватает инструментов, мебели.

Нет специального медицинского транспорта для транспортировки больных в райцентр и доставки медработника до с. Наунак.

Ежегодно ОАО «Востокгазпром» совместно с медицинским объединением «Здоровье» организует в помощь жителям рейсы плавучей поликлиники, укомплектованной современным лабораторно-диагностическим оборудованием. Этот проект очень важен для большинства людей поселения т.к. многие жители не могут выехать в районный или областной центр. 1.5.4.  Образование, культура и спорт

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Обеспеченность населения поселения больничными койками низкая. Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в селе Кривошеино.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Новоюгинском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

На территории Новоюгинского сельского поселения функционируют:

| № | Ф.И.О. хозяина магазина | Название | адрес | площадь | Кол-во раб. мест | Тип магазина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Кубрина О. И. | «У Ксюши» | Новоюгино ул.Центральная 62 | 22 м. кв. | 2 | Смешанные товары |
| - 4 | Целищев П.В. | Центральный | Новоюгино пер. Клубный 2\1 | 26 м.кв. | 3 | Смешанные товары |
| - 5 | Бочкова О.В. | Фунтик | Новоюгино ул.Центральная 86 | 35,21 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 6 | Кучеренко А.В. | Виктория | Новоюгино ,пер.Клубный 4\1 | 13 м.кв. | 1 | Смешанные тов. |
| - 7 | ПО «Каргасокское» | Маг. № 21 | Новоюгино ул.Центральная 56 \2 | 52 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Кубрина О.И. | Березка | Новоюгино ул. Центральная | 52 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Белорус Н.Л | Радуга вкуса | Новоюгино ул. Центральная | 20 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 8 | Привизенцева А. И. | ВедЪмаг | Новоюгино, Ул. Центральная 9/2 | 15 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 11 | Целищев П.В. |  | Большая Грива, ул. Октябрьская,16 | 31 м. кв. | 2 | Смешанные товары |
|  | Бунькова Т.А. | Молодежный | Большая Грива, Молодежная | 19 м кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 13 | Чикачков П.В. | Снежинка | Большая Грива Южная 13-1 | 20 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
|  | Целищев П.В. |  | Большая Грива, пер. Молодежный 2/2 | 12 м. кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 17 | Костарева Л.И | Успех | Староюгино Культурная 6 | 29 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 18 | Тюрина Т. А. | Б\н | Староюгино Культурная 6 | 35 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 19 | Клепикова А.В | Б\н | Староюгино Лесная 16 а | 30 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 20 | Александрова И.Н. | Б\н | Староюгино Культурная 3 | 12 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 21 | Маленкова Т Ст.. | Витязь | Староюгино Лесная 2 | 24 м.кв. | 1 | Смешанные товары |
| - 22 | Гришаева Ф. Ф | Тюльпан | Староюгино Береговая 36 | 25м.кв. . | 1 | Смешанные товары |
|  | ИП Романюк Т.В. | Б/н | Староюгино Береговая 16 | 15 м. кв. | 1 | Смешанные товары |

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

В муниципальное учреждение Сельский дом культуры(СДК) МУ«Гармония»НЕТ входят СДК с. Староюгино на -70 мест, СДК с. Новоюгино  на - 250 мест, Большегривский БДЦ и две библиотеки Новоюгино, Староюгино с богатым книжным фондом, накопленным за долгие годы и который постоянно  пополняется.    На сегодняшний момент библиотека с. Новоюгино переехала в здание школы.    Штат составляет 11 человек, из них высшее образование имеет 1, среднеспециальное 10. Все, перечисленные объекты находятся в деревянных зданиях с центральным отоплением.

Из анализа работы видно, что она проводится по многим направлениям, включая профилактику употребления алкоголя и наркотиков, патриотического воспитания молодёжи, почтительного отношения  молодёжи к людям старшего поколения и т.д. За год, в общей сложности обслуживается более 5000 человек. Мероприятия проводятся,  учитывая все  возрастные категории жителей поселения.  Клубы и библиотеки самые популярные  места, где бывает одновременно много людей, поэтому работники клубов и библиотек стараются донести до населения  важную информацию в виде выставок и фоторепортажей. Проводятся  концерты, спектакли, КВНы, семейные праздники, конкурсы, ярмарки народных умельцев. В каждом клубе есть коллективы  художественной самодеятельности, куда входят как взрослые, так  дети.

Есть в клубах и библиотеках и проблемы. Это нехватка качественной акустической аппаратуры, сценической одежды, оргтехники, устаревшая мебель. Приобретение  бильярдных и теннисные столов позволило бы оказывать дополнительные платные услуги. Желательно оборудовать комнату для детей, чтоб во время репетиций они могли поиграть.

Следует отметить, что с вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» в сфере культуры произошли структурные изменения, связанные с передачей полномочий на уровень сельского поселения. В соответствии с этими изменениями сельский дом культуры и библиотека получили самостоятельность в формировании бюджета и его исполнении, планировании мероприятий.

Подводя итоги  анализа, отметим, что в поселении достаточно возможностей для развития культурной жизни. Но нельзя не брать во внимание очень низкую активность жителей поселения.

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

На территории Новоюгинского сельского поселения объекты массового спорта представлены стадионом и лыжной базой.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

С января 2007г. во всех селах поселения оформлены на работу инструкторы по спорту.  Инструкторами разработан перспективный план спортивных мероприятий по каждому селу и совместный  межпоселковый для объединения команд и выбора лучших участников для выезда на районные соревнования. Спортивные секции посещает  в среднем 35 человек. Отдельных спортивных залов в селах нет, поэтому ребята занимаются в спортивных залах  сельских школ трижды в неделю по вечерам.

Команда поселения в  первых спортивных играх «Сибирские узоры»  заняла первое место среди поселений района по баскетболу,  волейболу, второе место по лыжным гонкам. В 2007г. на этих же играх команда из 18 человек завоевала  второе место по зимнему футболу, а два человека - личное первенство по лыжным гонкам и гиревому спорту. Сейчас команда  имеет  спортивную форму (2 комплекта), волейбольные и баскетбольные мячи, лыжи (3 комплекта), планируется приобретение 3 теннисных столов, бильярд, шахматы, гири. Также необходимо дополнительно приобрести  лыжи, волейбольные и баскетбольные мячи, спортивную форму для  команды  в  с. Староюгино и Большая Грива. Для летних занятий на пришкольных участках в каждом поселке запланировано построить три летние  спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол.

В 2008 году между командами из с. Новоюгино, с. Староюгино, п. Большая Грива, п. Киндал проходили спортивные игры по волейболу, баскетболу. Первое место заняла команда из 8 человек из с. Новоюгино, как по баскетболу, так и по волейболу.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |  |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 км. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.6. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Общая площадь муниципального образования, требующая благоустройства, за три последних года не изменилась. Но с вступлением в силу Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменились условия финансирования работ в этом направлении.

Основные работы по благоустройству в поселении выполняет администрация. Перечень выполняемых работ включает:  разборка старого и изготовления нового тротуара, изгородей из штакетника, ремонт и строительство автобусных остановок, колодцев, сбор и вывоз мусора, содержание дорог (26,5 км.). Выполнен большой объем работ по строительству и озеленению мемориала, посвященного воинам-землякам и жертвам сталинских репрессий. Построены детская и спортивная площадки.   В 2006 году проведена  реконструкция линий уличного освещения с. Новоюгино и Староюгино (протяженность линий уличного освещения 24,5 км.). Начат ремонт дороги до кладбища с. Новоюгино.

По существующим нормативам оборудована свалка в п. Большая Грива.

В планах строительство и оборудование двух водозаборных скважин в п. Большая Грива, ремонт дорог п. Большая Грива и с. Новоюгино, строительство тесовой  изгороди  на кладбище с. Новоюгино.

По факту за 2010 год, были выполнены работы: ремонт тротуаров в населенных пунктах (с. Новоюгино, с. Староюгино, п. Большая Грива); частичный ремонт и покраска колодезных будок; покраска штахетных оград памятных мемориалов в с. Новоюгино, с. Староюгино (субботник); сходы граждан по вопросам благоустройства населенных пунктов; изготовление и установка баннера; проведение двухмесячника по благоустройству, согласно Положения по благоустройству, принятого Советом поселения; объявление среди жителей села ежегодного конкурса по благоустройству «Мой любимый дворик»; проведение субботников на сельских кладбищах в с. Новоюгино, с. Староюгино, п. Большая Грива; содержание на памятных мемориалах озеленений; подведение итогов благоустройства и награждение активных участников конкурса.

В населенном пункте в настоящее время сложившиеся рекреационные зоны фактически отсутствуют.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- Отсутствие санкционированных пляжей.

- Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

### 1.9.7. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

По существующим нормативам оборудована свалка в п. Большая Грива.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам II класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 500 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку. Необходима ликвидация данного объекта с последующей рекультивацией территории и переносом свалки ТБО на 250 м южнее.

Места захоронения

Кладбища

На территории Новоюгинского сельского поселения расположено четыре сельских кладбища, одно из которых недействующее.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам V класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 50 м.

Скотомогильники

На территории Новоюгинского сельского поселения на южной окраине населенного пункта находится место захоронения биологических отходов, общей площадью 100кв.м.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам 1 класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку, водные объекты и водоохранную зону.

Захоронение несанкционированно. Необходима ликвидация данного объекта и рекультивация территории.

## 1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### 1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Гидрологическая обстановка и обстановка на водных объектах

На территории области вскрытие рек и прохождение ледохода происходит приблизительно в апреля. Детализированный прогноз по половодью доводится отдельно. Так же, до начала ледохода, существует вероятность возникновения происшествий на реках области в местах массового выхода на лед рыбаков и в местах ледовых переправ.

## Затороопасные участки рек (на территории Томской области)

- р. Томь Томский район с. Вершинино, с. Казанка;

- р. Томь г. Томск, Новый Коммунальный мост;

- р. Обь Молчановский район, с. Могочино;

- р. Обь Парабельский район, с. Нарым;

- р. Обь Парабельский район, с. Усть-Тым;

- р. Томь Томский район с. Курлек;

- р. Томь Томский район с. Ярское;

- р. Томь Томский район с. Синий Утес;

- р. Томь Томский район с. Белобородово;

- р. Томь Томский район с. Чернищильковский;

- р. Обь Кривошеинский район, с. Никольское – южн. 7;

- р. Обь Молчановский район с. Молчаново;

- р. Томь Молчановский с. Федоровка;

- р. Томь Молчановский с. Игреково;

- р. Обь Чаинский район с. Кузурово;

- р. Обь Колпашевский район с. Иванкино;

- р. Обь Каргасокский район с. Усть-Старица;

- р. Обь Каргасокский район с. Усть-Тым;

- р. Обь Колпашевский район о. Водяной сор;

- р. Обь Колпашевский район о. Никольский;

- р. Чулым Первомайский район с. Царицынка;

- р. Чулым Асиновский район с. Батурино;

- р. Чулым Молчановский район с. Игреков.

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая - третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега.  Этот процесс наиболее характерен для южных и центральных территорий (г.Томска, Томского, Кожевниковского, Первомайского, Молчановского, Шегарского, Каргасокского районов).  Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.

Сейсмическая обстановка

Территория Томской области не входит в зону интенсивной сейсмической деятельности, и образование эпицентров землетрясений здесь маловероятно. Могут ощущаться последствия землетрясений, происшедших на Алтае, Саянах и Восточной Сибири. При этом интенсивность землетрясения не превысит 4-5 баллов, что не несет никаких вредных последствий зданиям и строительным сооружениям на территории области. В 2012 г. не прогнозировалось возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных землетрясениями. Вместе с тем, деятельность человека, связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, может спровоцировать так называемую наведенную сейсмичность. Очаги таких землетрясений локализованы в районах добычи полезных ископаемых, а их интенсивность может быть менее 5 баллов. При этом массовых разрушений и большого количества пострадавших не ожидается, т.к. в этих районах не большая плотность населения и застройки.

Лесные пожары
         Основным фактором, определяющим возможность возникновения пожара, будет влажность опада, мха и подстилки. Изменение влажности напочвенных ЛГМ под влиянием метеорологических условий служит главной причиной колебания пожарной опасности в пределах пожароопасного сезона. Если в лесопожарный период количество осадков будет выше нормы, то высокая влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) естественным образом будет поддерживать эти леса в не горимом состоянии. В периоды длительной засухи мохово-растительный покров и лесная подстилка превращается в основной источник пожарной опасности. По многолетним наблюдениям установлено, что пожарный максимум на территории области приходится на весенне-летний период (май – июль). Именно в это время у нас отмечаются сильные ветра, периоды относительно высоких температур и наименьшей влажности воздуха. Максимальный пик горимости (наибольшее число пожаров) может приходиться на май.  В июнь, июле и августе прогнозируется средняя горимость.  Прекращение пожаров практически на всей территории области прогнозируется в октябре. Весной, если период без осадков будет составлять 20 дней и более возможно возникновение крупные пожары. Летом после 30-дневной засухи.  На территории области имеется 62 населённых пунктов в лесных массивах, на которые возможен переход лесных пожаров.
Основной причиной возникновения природных пожаров будет являться человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и поджоги) – более 50%.  На втором месте - возникновение природных пожаров от грозы. Так как в целом Томская область характеризуется умеренной грозовой активностью, то доля «грозовых» пожаров не превысит 10 %. В лесах Каргасокского, Александровского, Верхнекетского и Первомайского районов в течение всего пожароопасного сезона возможны верховые пожары. На территории Александровского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Молчановского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов, в течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары.  На остальной территории лесного фонда пожары возможны только в период пожарных максимумов или после длительных засух. Пожарный максимум на территории большинства лесничеств растянется на 3 – 4 месяца.  Лесные пожары вышедшие из-под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на ПОО, таких как магистральные трубопроводы, нефтебазы. Наибольшая частота горимости лесов возможна на территории Томского, Шегарского и Верхнекетского районов.
Наибольшая площадь выгорания возможна на территории Верхнекетского района, из-за сложности обнаружения и ликвидации очагов возгорания на обширной малонаселенной территории. Для Томского, Шегарского, Каргасокского, Бакчарского районов области, имеющих значительные запасы торфа в осушенных болотах в период Y класса пожарной опасности возможен переход лесных пожаров в торфяные, площади данных пожаров составляют от 2 га в Томском районе (Тимирязевское лесничество) до 50 га в остальных вышеперечисленных районах. Общее максимальное число торфяных пожаров может составить за пожароопасный период до 10 единиц (от 3-4 в Томском районе до 2-3 в остальных районах).

### 1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Новоюгинского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Состояние объектов ТЭК и ЖКХ

На территории Томской области существует вероятность ниже среднего возникновения техногенных ЧС не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования особенно в районах с наибольшей плотностью населения (Асиновском, Каргасокском, Колпашевском и Томском районах, гг. Томске и Стрежевом). Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег.  Большая часть ДТП прогнозируется на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, основная доля наездов на пешеходов - в г. Томске, основное количество «опрокидываний» - в районах области.  Наиболее вероятно возникновение ДТП, согласно статистических данных в г.Томске, Томском районе и на 37-ти километровом участке Федеральной трассы М-53. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий прогнозируется в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети.  На дорогах Томской области не исключены автомобильные аварии и происшествия с гибелью людей.  Дороги с особо опасными участками: Томск – Юрга, Томск – Асино, Томск – Мариинск, Томск – Колпашево – Каргасок.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера
на территории Томской области

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя (в густонаселенных районах – вероятность 4-8 раз в год) | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1 тыс. км2) ---- 5-100км. |
| Железнодорожные аварии | низкая | Плотность ж/д сообщения путей на 10 тыс.км2 территории ---- 5–50км. |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | Количество аварийных зданий 300-700 |
| Аварии на ГТС | низкая | 50 % ГТС требует капремонта или реконструкции |

Наиболее уязвимые участки путей сообщения:

- ж/д узел Томск-II , Копылово, Томск грузовой, магистраль пропуска транспортных средств: станция - Тайга-Богашово-Томск-1-Томск-II-Асино, где возможно скопление и проход транспортных средств с АХОВ и взрывоопасными веществами;

- на нефтепроводах и газопроводе - насосные станции, компрессорные станции;

- мосты через р. Томь и через р. Чулым.

На территории Томской области наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

- не выше муниципального характера при авариях на коммунальных системах и системах жизнеобеспечения;                                                                                                                                                    - локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;                                                                                                                                                           - не выше муниципального характера при авариях на магистральных трубопроводах;                                      - локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур;                                                                                        - рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Воздушный транспорт.

В случае авиакатастрофы воздушного судна безвозвратные потери могут составить от 25 до 360 человек.

Водный транспорт.

Источники ЧС – большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта. В случае возникновения транспортного происшествия с пассажирскими судами, число пострадавших может составить 70 - 150 человек, в том числе 2-3 человек - безвозвратные потери.

Железнодорожный транспорт.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть на станциях сортировки при маневровых работах, на магистральных железнодорожных путях, в случае разрушения железнодорожного полотна или при нарушении правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Санитарные потери при аварии пассажирского поезда могут составить до 100-180 чел., из них 20-25 безвозвратные. В связи с отсутствием второго пути на перегоне Томск-II - Томск-I возможны чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте в городской зоне.  Из-за отсутствия обводного пути для перевозки опасных грузов, минуя, г. Томск возможны чрезвычайные ситуации с РВ, АХОВ и ВВ на территории города.

Трубопроводный транспорт.

На территории Томской области существует вероятность возникновения техногенных ЧС при авариях на магистральных трубопроводах.  На объектах трубопроводного транспорта при неравномерном оттаивании почв в весенний период возможно появление свищей с последующим разрушением трубопроводов. Потенциально опасные участки - пересечение нефтепроводов большим количеством ручьев, малых и больших рек, оврагов и других водостоков создает опасность быстрого стока нефти в крупные реки (Обь, Васюган, Парабель, Чая, Шуделька, Ильяк) с причинением значительного ущерба рыбному хозяйству, особую опасность в этом смысле представляют аварии на подводных переходах через указанные реки.  Значительная заболоченность трассы создает опасность замазучивания при авариях больших территорий болот и определяет сложность локализации и сбора разлитой нефти. Наибольшую опасность представляют Парабельские болота (394-409км.), Инкинские болота (418-455 км), переход через Безымянное озеро (498км.). На расстоянии 600км. нефтепровод Александровское - Анжеро-Судженск проходит в едином техническом коридоре с магистральным газопроводом, имеет несколько пересечений магистральными автодорогами, одно с ж/дорогой Томск - Асино - Белый Яр. Смонтированные камеры приема-пуска очистных и диагностических приборов (всего 52), выполнены в двух уровнях (часть технологических коммуникаций под землей, часть - над землей), что создает опасность в летнее время больших знакопеременных нагрузок в узлах стыков труб и возможное появление трещин на сварке.

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог области, изношенный парк автотранспорта. При возникновении аварий на автодорогах санитарные потери людей могут составить до 60 чел., из них со смертельным исходом 5-10 чел.  Количество ДТП - 800 - 900 шт. в год. Количество пострадавших 800 - 1000 человек в год. Количество погибших – 140 - 150 человек. Вероятность возникновения ЧС обусловленной крупной аварией – составляет 0,5-1,0 в год.

Химически опасные объекты.

Наличие на территории области предприятий ядерно-топливного цикла, нефте- и газовой промышленности, позволяет прогнозировать возникновение техногенных ЧС, обусловленных авариями с выбросом (угрозой выброса) АХОВ и РВ. 3 км, с фактической SЗона возможного химического заражения (ЗВХЗ) в результате аварий может составить 0,1загр = 0,2 км2, при этом количество населения попадающего в ЗВХЗ составит от 30 до 5000 человек. На потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ, возможны аварии не выше локального характера, особенно на тех объектах, которые имеют аммиачно-холодильные установки, эксплуатация которых не производится в зимний период (при запуске возможны возникновения аварийных ситуаций). Возможный ущерб от АХОВ и ХОВ, имеющихся на предприятиях агропромышленного комплекса области (мясокомбинаты, молочные заводы, склады пестицидов и агрохимикатов) при неблагоприятном развитии аварии может достигнуть 15 - 20 млн. рублей.

Взрывопожароопасные объекты.

При авариях на взрывопожароопасных объектах могут быть значительные людские потери. В зоне чрезвычайных ситуаций от взрывопожароопасных объектов может оказаться более 2 тыс. чел. с общей площадью территории 5,0 кв. км.

Радиационно-опасные объекты.

Всего на территории Томской области расположено два радиационно-опасных предприятия - СХК и НИИ ядерной физики. В случае аварий на этих объектах границы зон радиоактивного загрязнения выйдут за границы санитарно-защитных зон этих объектов. При аварии на ОАО «СХК» в результате выброса радиоактивных веществ площадь радиоактивного загрязнения составит от 80 до 120 км2. В зависимости от направления ветра, скорости и времени прекращения аварийного выброса в зоне загрязнения окажутся г. Томск, Северск и часть населенных пунктов муниципального образования «Томский район». Прежде всего в зоне вероятного поражения при радиационной аварии может оказаться ЗАТО Северск с населением около 100 тыс. человек. После остановки двух последних промышленных реакторов в августе 2008 года радиационная опасность от ОАО «СХК» значительно уменьшилась. При возникновении аварии на СХК ущерб населению, промышленности и сельскому хозяйству будет зависеть от уровня заражения местности и потребует финансирования из резервного фонда Правительства РФ. При аварии на НИИ ядерной физики при ТПУ в зависимости от направления ветра радиоактивному загрязнению может быть подвергнуты окраины н.п. Спутник, Кузовлево, Штамово и участки дорог Томск – Самусь, Томск – Итатка, участок ЖД Томск – Асино.

Объекты ЖКХ и ТЭК

Прогноз

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы и населения. В Томской области это, прежде всего территория Асиновского, Каргасокского, Колпашевского и Томского районов и городов Томска и Стрежевого.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, 
связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

| Техногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300-700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

Для территории Томской области наиболее вероятно возникновение:

- ЧС локального характера - 0-1 шт. в год;
- аварии - 2-3 шт. за отопительный сезон.

При этом может быть зафиксировано наибольшее количество пострадавших, особенно в холодное время года (с учетом тех, у кого были нарушены условия жизнедеятельности) - до 10 000 человек. Основные факторы возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ - это износ оборудования, человеческий фактор (т.к. зачастую возникновение ЧС в отопительный период, связано с неправильными действиями персонала) и комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (длительный период аномально низких температур, налипание мокрого снега и пр.). В случае возникновения аварийной ситуации на одном из генерирующих источников ОЭС Урала и Сибири на территории области из-за дефицита электроэнергии возможно возникновение аварийных ситуаций и происшествий, связанных с отключениями электроэнергии и перегрузками в энергосистеме. При этом имеющееся количество резервных источников электроснабжения не достаточно. Возникновение аварийной ситуации с выходом из строя одного из агрегатов на генерирующих предприятии области может привести к отключению потребителей первой и второй очереди (согласно графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности по территории Томской энергосистемы ОАО «ТРК»). Отключения коснутся потребителей в г. Томске, г. Стрежевом и Томском, Асиновском и Первомайском районах. При этом в перечень попадают следующие ПОО (отдельные объекты не опасного производства): ОАО «Томские мельницы», ОАО «Томское пиво», СП «Томский шпалопропиточный завод» и ЗАО «Сибкабель».  Кроме этого большое число ветхих зданий и конструкций, отсутствие или дефицит финансовых средств на их ремонт – эти факторы которые также могут являться источниками аварийных и чрезвычайных ситуаций.

### 1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2012 году крупных вспышек инфекционных заболеваний и отравлений людей на территории Томской области не ожидается. Возможно возникновение вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии. Возможен сезонный подъем заболеваемости гепатита А в организованных коллективах всех муниципальных образованиях области, причиной которых могут быть, как плохое техническое состояние водопроводных сетей, так нарушения санитарного законодательства на пищевых объектах. Анализ эпидситуации позволяет прогнозировать дальнейшее выявление спорадических случаев заболеваний людей туляремией и незначительное повышение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма. Принимая во внимание существующие миграционные процессы, экономические связи с различными странами и регионами РФ, развитие туризма существует постоянная угроза заноса особо опасных инфекционных заболеваний, в первую очередь холеры, малярии и лихорадки денге из неблагополучных по этим инфекциям стран и территорий. В целом на территории Томской области вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных инфекционной заболеваемостью населения низкая. ЧС не выше муниципального характера.

# Кишечные инфекции

В 2011 году в связи с плохим техническим состоянием водопроводных сетей, нарушениями технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов питания в организованных коллективах во всех муниципальных образованиях области сохраняется угроза возникновения вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии, а также сезонный подъем заболеваемости гепатита А.  В результате серьезных нарушений условий жизни населения в районах области и в г. Томске (при подтоплении в период паводков), может резко обострится эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по паратифу и брюшному тифу. ЧС не прогнозируется.

# Клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Максимальная плотность распространения и соответственно самый высокий риск заболеваемости наблюдается в районах с максимальной плотностью населения. Продолжительность эпидемического сезона на территории области в 2011 году составила 190 дней. Пик заболеваемости, как и численности иксодовых клещей, зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. ЧС не прогнозируется. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма в 2012 году. Заболевания будут регистрироваться в основном в городе Томске, в Томском, Первомайском, Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах. ЧС не прогнозируется.

Грипп и ОРЗ

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томской области и в городе Томске традиционно ежегодно отмечается с октября до конца апреля.  Среди населения области в эпид. сезон 2011-2012 годов ввиду постоянной миграции населения ожидается циркуляция всех трех вирусов гриппа. Рост числа заболевших прогнозируется в феврале - марте (после завершения каникул у школьников и студентов и новогодних праздников). Вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных заболеванием населения сезонным гриппом и ОРВИ низкая. ЧС до муниципального характера.

# Инфекционные заболевания людей и животных
(сибирская язва, чума свиней и ящур)

В связи с тем, что точные местам захоронения трупов животных, больных сибирской язвой, до 1953 года не определены (отсутствие архивных данных), существует постоянный риск возникновения очагов этого заболевания. В результате нарушения противоэпидемических требований, при массивном загрязнении сибиреязвенными микробами воздуха, одежды, предметов окружающей обстановки или при употреблении пищевых продуктов зараженных сибирской язвой заболевания могут охватить большие группы людей и животных. Возможные безвозвратные потери: среди людей - 7-10 человек; - среди животных - КРС - более 300, МРС - около 200, свиньи – около 600 голов. В южных районах области (Зырянском, Первомайском, Асиновском, Томском, Шегарском, Кожевниковском) могут возникать эпизоотии сельскохозяйственных животных: чума свиней и ящур. При этом количество населения, в том числе рабочих и служащих АПК и членов их семей, находящихся в очагах эпизоотии может составить - 60 тыс. чел., количество сельскохозяйственных животных, находящихся на территории данных районов составляет: КРС - 62 тыс. голов, свиней - 30,7 тыс. голов, на свиноводческом комплексе ЗАО "Аграрная группа" 170,7 тыс. голов..

# Эпизоотическая обстановка

На территории Томской области сохраняется стойкое эпизоотическое благополучие Томской области. В связи с возникновением в прошлые годы ящура, классической чумы свиней не исключается возможность возникновения единичных вспышек заболеваний по острым заразным инфекциям крупного рогатого скота и свиней особенно в южных районах области – Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском, особенно, среди частного сектора, болезни могут могут занесены из сопредельных регионов.
В связи с отсутствием информации о месте нахождения сибиреязвенных захоронений на территории области возможно возникновение единичных очагов данного заболевания среди восприимчивых животных. Возможные потери: КРС- более 300, МРС- около 200, свиньи – около 600 голов. Период угрозы заболевания скота начинается с начала пастбищного сезона. Своевременно проведённая профилактическая вакцинация позволяет прогнозировать относительно стабильную ситуацию по заболеванию сибирской язвой.  Возможный ущерб от эпидемий чумы свиней и ящура среди сельскохозяйственных животных может составить 3-5 млн. рублей

# Птичий грипп

В связи со стабилизацией обстановки по гриппу птиц, в 2011 году на всей территории Томской области в вакцинация птицы в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах прекращена. Проводятся плановые мониторинговые исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц на птицеводческих предприятиях Томской области, за период исследований антител к вирусу гриппа птиц не установлено.

# Фитосанитарная обстановка

Фитопатологическая обстановка на территории области в 2011 году будет зависеть от погодных условий в весенне-летний период.  Появление и распространение саранчевых на территории области не возможно по причине больших массивов лесов, через которые саранча не в состоянии перелететь, но сохраняется возможность залета из соседних регионов лугового мотылька. При установлении жаркой сухой погоды возможно увеличение активности и плотности заселения вредителя сельскохозяйственных растений - лугового мотылька в южных районах области, в том числе и за счет миграции его из соседних южных субъектов региона. Один раз в 6-7 лет происходит массовое нашествие лугового мотылька на территорию южных районов (Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский, Первомайский, Томский, Шегарский) области, ущерб может составить 10 - 15 млн. рублей, Кроме того на закупку пестицидов и на борьбу с луговым мотыльком потребуется 5 - 10 млн. рублей. При установлении прохладной сырой погоды возможно увеличение поражения площадей сельскохозяйственных растений (картофель, пшеница, ячмень, кормовые травы) поражения фитофторозом и грибковыми болезнями. В целом, на территории Томской области риск возникновения ЧС обусловленной неблагоприятной фитосанитарной обстановкой – низкий.
В Томской области мероприятия по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) проводятся в соответствии с областным комплексным планом мероприятий по профилактике АЧС, утвержденным Администрацией Томской области от 16.10.2008 № 636-ра, с учетом решений протоколов Межведомственных комиссий по предотвращению распространения АЧС на территории РФ, плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации утвержденной Председателем Межведомственной комиссии - Министром сельского хозяйства от 22 февраля 2011 г. рекомендаций Минсельхоза России, решений областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ОЧПК), которое состоялось 25 января 2011 года. На ОЧПК утвержден план работы комиссии на 2011 год. В муниципальных образованиях Томской области проводятся командно-штабные и тактико - специальные учения по отработке мер, направленных на ликвидацию африканской чумы свиней. Так, в 2011 году проведены очередные тактико-специальные учения по ликвидации АЧС в Бакчарском, Молчановском, Асиновском, Шегарском районах с привлечением сил и средств госветслужбы районов и служб муниципальных образований, отработаны схемы взаимодействия служб в условиях возникновения и ликвидации АЧС. Для обеспечения объективного учета свиней в области организована паспортизация личных подворий, проводится клинический осмотр поголовья свиней в организациях всех форм собственности. Массового заболевания и падежа свиней не установлено. Государственной ветеринарной службой области обеспечен постоянный контроль на продовольственных рынках, мясоперерабатывающих предприятиях, убойных пунктах и организациях, занимающихся транспортировкой, хранением и реализацией мяса и мясопродукции, а также контроль за карантинированием свиней, ввозимых из субъектов РФ.  В целях реализации указанных мероприятий Томская областная ветеринарная лаборатория проводит постоянные вирусологические исследования патологического материала и материала от вынужденно убитых свиней на наличие генетического материала вируса АЧС. На основании исследований биологического материала Томской областной ветеринарной лабораторией и Новосибирской межобластной ветеринарной лабораторией генетический материал вируса АЧС не установлен. В области создан необходимый запас дезосредст, медикаментов, защитной одежды. Дезинфекционная техника находится в исправном состоянии. Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предотвращению распространения вируса Н1N1/09 «свиного гриппа» на территории Российской Федерации Мероприятия по предупреждению распространения пандемического гриппа проводились в соответствии с Распоряжением Губернатора от 13 мая 2009 г. № 308-ра «О мерах по предупреждению пандемии гриппа» с утвержденным «Планом мероприятий по предупреждению пандемии гриппа в Томской области», а также согласно Распоряжения Администрации Томской области от 30.06.2009 № 425-ра «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике высокопатогенного гриппа H1N1 на территории Томской области на 2009-2010 годы», Разработаны и внедрены «Алгоритм действий при выявления больного (лица с подозрением) на инфекционное заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса гриппа типа А (H1N1/09)», «Алгоритм действий на период эпидемии, вызванной высокопатогенным штаммом вируса гриппа типа А (H1N1/09)» и «Алгоритм забора и доставки клинического (секционного) материала на высокопатогенный вирус гриппа для учреждений здравоохранения типа А (H1N1/09) у людей». Рекомендовано юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую и турагенсткую деятельность на территории Томской области, ограничить выезд организованных групп детей в неблагополучные по гриппу страны. Подготовлены и доведены до сведения заинтересованных лиц рекомендации о мерах по профилактике гриппа среди туристов, выезжающих за рубеж, студентов ВУЗов. Произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения гриппа с учетом прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации, и амбулаторных больных, в том числе: средств специфической противовирусной терапии, симптоматических препаратов; средств патогенетической терапии; препаратов реанимационной помощи для снятия явлений токсического шока, сердечной и дыхательной недостаточности; аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Предусмотрено развертывание резервных коек в лечебных учреждениях на период пандемии гриппа.

## 1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

### 1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

### 1.11.3.	Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### 1.11.4. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

–регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

–увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий

их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

- Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные территории населенных пунктов Воронежской области").

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

# РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Новоюгинского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

## 2.1. Базовый прогноз численности населения Новоюгинского сельского поселения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографичесского потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Новоюгинском сельском поселении сельсовет, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в Новоюгинском сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2012 году уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

- инерционному;

- базовому;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В инерционном сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и незначительное повышение рождаемости.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности.

В соответствии с прогнозом численность населения Новоюгинского сельского поселения в 1277 году может увеличиться до 1468 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития территории поселения.

## 2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

### 2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

### 2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов.

Применительно к Новоюгинскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

### 2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенного пункта.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенного пункта, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В Новоюгинском сельское поселение сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

1.	Развитие общественно-деловой зоны:

1.1. Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

1.2. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

2.	Развитие производственной зоны:

2.1.  Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный срок;

2.2. Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

3.	Развитие рекреационной зоны:

3.1.  Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

3.2.  Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

3.3.   Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

## 2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новоюгинского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 10.09. 2004 № 203 - ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района».

Изменение границ муниципального образования не планируется.

Границы населенных отображены на схеме Генерального плана.

## 2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Новоюгинского сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

На территории поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения. Перечень объектов приведен в пункте «1.3. Краткий историко-градостроительный анализ сельского поселения. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации сельского поселения» настоящего тома.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению  границ территорий выявленных объектов культурного наследия - первая очередь;

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон - первая очередь;

- Содействие органов местного самоуправления муниципального образования обязательному проведению историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению - первая очередь.

- Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области – первая очередь.

## 2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» по территории Западной и Восточной Сибири пройдет Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб). Согласно Стратегии магистраль пройдет от Усть-Илимска вдоль р. Ангары, через север Томской области до Нижневартовска. Проектно-изыскательские работы по выбору и прокладке трассы Северо-Сибирской железнодорожной магистрали до настоящего времени не производились. Один из вариантов прохождения железной дороги затронет северо-восточную часть Новоюгинского сельского поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

1. Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов - Первая очередь

2. Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности - Первая очередь – расчетный срок

3. Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта - Первая очередь

4. Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенного пункта - Первая очередь

5. Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенного пункта - Первая очередь – расчетный срок

6. Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС) - Первая очередь – расчетный срок

7. Строительство  дороги через реку Васюган, соединяющих населенные пункты Ново-Югино и Старо – Югино - Первая очередь

8. Строительство региональной догори Каргасок – Стрежевое, проходящих через населенные пункты Ново-Югино, Большие Гривы(с их объездами) - Первая очередь

9. Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб) – расчетный срок.

### 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - Первая очередь;

2. Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - Первая очередь;

3. Комплексное благоустройство жилых кварталов - Первая очередь;

4. Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - Расчетный срок;

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории села планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

п. Большая Грива:

- Строительство детского сада - Первая очередь.

- Строительство стадиона - Первая очередь.

- Строительство предприятия бытового обслуживания - Первая очередь.

- Строительство оздоровительно-банного комплекса - Первая очередь.

с. Ново-Югино:

- Строительство стадиона - Первая очередь.

- Строительство предприятия бытового обслуживания - Первая очередь.

- Строительство оздоровительно-банного комплекса - Первая очередь.

с. Ново-Югино:

- Строительство хоккейной площадки - - Первая очередь

- Строительство предприятия бытового обслуживания - Первая очередь.

- Строительство оздоровительно-банного комплекса - Первая очередь.

с. Наунак:

- Строительство предприятия бытового обслуживания - Первая очередь.

- Строительство оздоровительно-банного комплекса - Первая очередь.

- Строительство предприятия продовольственных и непродовольственных товаров

### 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросвалок и восстановление водотоков.

В целях благоустройства и борьбы с овражной эрозией предусматривается:

  - тщательная организация поверхностного стока в приовражной зоне, ликвидация неорганизованных сбросов в овраг;

  - частичное уполаживанне откосов оврагов в сочетании с фитомелиоративными мероприятиями - посев трав, посадка древеса кустарниковой растительности;

  - каптаж родников;

Санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью. Минимальной нормой водообмена в прудах считается двух - трехкратный обмен полного объема в течение летнего сезона. Такие  требования должны предъявляться  к существующим прудам, имевшимся на сельских водотоках.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

- Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенного пункта - Первая очередь;

- Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения - Первая очередь

- Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов - Первая очередь

- Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. - Первая очередь

- Благоустройство рекреационных зон сельского поселения:

-благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

-очистка территории;

-устройство малых форм;

-устройство площадок для мусора;

-озеленение территории - Первая очередь

- Нормативное озеленение санитарно-защитных зон - Первая очередь

- Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки - Первая очередь

- Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – Первая очередь.

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- Резервирование территории под строительство производственной зоны – Расчетный срок;

### 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Проектом рекомендуется ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО.

Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки бытовых отходов, которое включает:

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

- Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год). Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 2,2 м3/чел в год х 2946 человек =6481,2 м3/год=540,1 м3 /месяц =18 м3 /день.

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактическихучреждений».

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

- Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения - первая очередь;

- Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории и перенос свалки ТБО на 250 м южнее нынешнего расположения в с. Большие Гривы – первая очередь;

- Проведение экологических мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны в с. Старо-Югино.

## 2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

За 2011 год в атмосферный воздух Томской области поступили выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферы 1195 предприятий. В целом по области суммарный объем выбросов от стационарных источников составил 378,9 тыс. т, в том числе: твердых веществ — 69,538 тыс. т., сернистого ангидрида — 11,74 тыс. т, окислов азота — 21,6 тыс. т, углеводородов с учетом ЛОС — 76,08 тыс. т, оксида углерода — 178,47 тыс. т. Выброс прочих газообразных и жидких загрязняющих веществ не превысил 7,58 тыс. т.

Общее количество стационарных источников выбросов отнесенных к категории «организованных» более 81 тысячи.

Анализ данных статистической отчетности показал, что выбросы окиси углерода и углеводородов (с учетом ЛОС) являются основными и составляют 254,55 тыс. тонн или 67,2 % от суммарного объема зарегистрированных выбросов.

По территории Томской области антропогенная нагрузка на атмосферный воздух распределена неравномерно, и наибольшее загрязнение отмечается в местах размещения предприятий нефтегазодобывающей отрасли: в Каргасокском, Парабельском, Александровском районах. В населенных пунктах области загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Основная масса выбросов стационарными источниками на территории Томской области приходится на районы (рис. 1): Каргасокский — 158,184 тыс. тонн (41,75 %), Парабельский — 63,2 тыс. тонн (16,7 %), Александровский — 73,5 тыс. тонн (19,4 %), г. Томск и г. Северск — 64,16 тыс. тонн (16,9 %).

По сравнению с предыдущим годом, в 2011 году наблюдалось увеличение объема эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 33,4 тыс. тонн (9,6 %), что в основном связано с увеличением объемов добычи углеводородного сырья. Объем добычи нефти в Томской области в 2011 году составил 11,6 млн. т, что на 9,2 % больше, чем в 2010-м. Увеличение объема добычи газа относительно прошлого года находится на уровне 1,5 % (порядка 4,3 млрд. м3). По нефтегазодобывающему комплексу региона в целом (с учетом конденсата) прирост объемов добычи составил 107 %.

Основное увеличение выбросов от стационарных источников по Томской области отмечено в Александровском и Парабельском районах области (на 51,558 тыс. т или — 13,6 %), что обусловлено, увеличением сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках организаций НГ комплекса. Показатель утилизации ПНГ ежегодно снижается, и за 2011 год составил 71 %. Процент утилизации колеблется от 96,2 % (ООО «Средне-Васюганское») до 0 % (на ОАО «Томскгеонефтегаз»). На крупнейшей нефтяной компании ОАО «Томскнефть ВНК» утилизация ПНГ за 2011 год составила 81,8 %.

Основной вред атмосфере нанесли выбросы предприятий нефтегазодобывающего комплекса (290,7 тыс. тонн или 77 % вклада), производство тепла, электроэнергии (50,1 тыс. тонн, или 13,2 % вклада), химического и нефтехимического производства (12,5 тыс. тонн, или 3,3 % вклада), а также прочие отрасли (25,6 тыс. тонн, или 6,7 % вклада).

Отрасль производства тепла и электроэнергии включает в себя 108 предприятий, выбросы вредных (загрязняющих) веществ от деятельности которых составили 50,1 тыс. тонн. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ приходятся в основном на предприятия: ОАО ТГК № 11 филиалы ГРЭС-2, ТЭЦ-3.

Все предприятия химической промышленности сосредоточены в г. Томске, выбросы от них в атмосферу в 2011 году составили 12,5 тыс. тонн. Основной вклад внесли два предприятия: ОАО «Томский нефтехимический завод» — 5,5 тыс. тонн, ООО «Сибирская метанольная химическая компания» — 5,663 тыс. тонн. По сравнению с 2010 годом выбросы по отрасли увеличились, что связано с увеличением объемов производства.

Автотранспорт также вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы. Вклад выбросов от автотранспорта, с учетом индивидуального автотранспорта, в валовый выброс загрязняющих веществ в целом по Томской области составил в 2011 году 23,5 %. Особенно остро проблема загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта стоит в областном центре. В 2011 году в областном центре зарегистрировано 336,37 тыс. единиц автотранспорта (на 4,5 % больше чем в 2010 году).

Выбросы загрязняющих веществ по районам Томской области в 2009-2011г.г.

| Район области | Масса выбросов тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2010 год | 2009 год |
| г. Асино | 3 659,652 | 3 814,000 | 3 582,831 |
| г. Кедровый | 36,270 | 20,000 | 20,230 |
| г. Колпашево | 795,589 | 643,000 | 750,953 |
| г. Северск | 27 631,194 | 27 231,000 | 28 167,233 |
| г. Стрежевой | 450,428 | 468,000 | 479,881 |
| г. Томск | 36 528,282 | 36 136,000 | 32 400,201 |
| Александровский р-н | 73 517,794 | 47 200,000 | 50 950,524 |
| Асиновский р-н | 758,799 | 810,000 | 746,268 |
| Бакчарский р-н | 499,193 | 484,000 | 472,215 |
| Верхнекетский р-н | 610,867 | 914,000 | 923,676 |
| Зырянский р-н | 594,671 | 839,000 | 773,500 |
| Каргасокский р-н | 158 184,000 | 177 448,000 | 142 721,546 |
| Кожевниковский р-н | 1 200,454 | 1 561,000 | 1 534,957 |
| Колпашевский р-н | 2 870,481 | 2 224,000 | 1 360,538 |
| Кривошеинский р-н | 2 692,900 | 2 545,000 | 2 582,559 |
| Молчановский р-н | 354,676 | 390,000 | 602,514 |
| Парабельский р-н | 63 234,317 | 37 994,000 | 87 918,085 |
| Первомайский р-н | 604,613 | 921,000 | 933,165 |
| Тегульдетский р-н | 229,200 | 304,000 | 324,056 |
| Томский р-н | 3 555,786 | 3 561,000 | 3 529,813 |
| Чаинский р-н | 260,352 | 202,000 | 231,080 |
| Шегарский р-н | 630,481 | 814,000 | 897,556 |
| Итого: | 378 900,000 | 345 523,000 | 361 903,380 |

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод и одно — минеральных.

Среднее многолетнее значение поверхностных водных ресурсов по Томской области составляет 182,3 км3/год, общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 38,8 млн. м3/сут.

Обеспеченность населения области ресурсами поверхностных и подземных вод неограниченна.

Характеристика качества воды на основных водных объектах

Наблюдение за состоянием поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ «Томский ЦГМС» Западно-Сибирского УГМС в 23 створах. Анализ результатов контроля качества воды в основных реках области показал, что вода большинства рек загрязнена, велико загрязнение нефтепродуктами, железом, ХПК, фенолам. В результате естественного и антропогенного загрязнения поверхностных вод водоемы Томской области соответствуют 3-4-му классам качества.

Основные показатели водохозяйственной деятельности в 2011 году

Водные ресурсы Томской области используются путем потребления воды в хозяйственно питьевых, производственных, сельскохозяйственных и других целях, для отведения сточных вод, в качестве транспортных путей.

Количество отчитывающихся водопользователей по форме 2 ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды за 2011 год» по Томской области составило 151 объектов.

Данные статистической отчетности представлены в табл. 2.

Количество свежей воды, забираемой из природных водных объектов, составило 526,86 млн. м3, что на 42,9 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. Объем использованной свежей воды в целом по области уменьшился на 38,01 млн. м3 в год и составил в 2011 году 492,82 млн. м3. Уменьшение произошло, главным образом, за счет уменьшения водопотребления ОАО «Сибирский химический комбинат» и ООО «Томскнефтехим» в связи с уменьшением подпитки системы оборотного водоснабжения. Во-допотребление из подземных водных объектов по сравнению с 2010 годом снизилось на 8,11 млн. м3 и составило 115,57 млн. м3.

Объем оборотного водоснабжения увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 году на 13,73 млн. м3 на следующих предприятиях:

- ООО «Томскнефтехим».

- ОАО «ТГК-11» Томская ТЭЦ-3.

Хозяйственно питьевое водоснабжение осуществляется, преимущественно, из подземных источников. Объем свежей воды, использованной на хозяйственно питьевые нужды, составил в 2011 году 54,32 млн. м3, что на 3,44 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. Уменьшение произошло на ООО «Томскводоканал» за счет рационального использование воды абонентами (установка водоизмерительной аппаратуры).

Потери при транспортировке уменьшились по сравнению с 2010 годом на 4,18 млн. м3 и составили в 2011 году 28,60 млн. м3. Причина — замена изношенных водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО «Томскводоканал», ОАО «Северский водоканал».

Водоотведение в Томской области

В 2011 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 429,62 млн. м3 сточных вод, что на 36,88 млн. м3 меньше, чем в 2010 году. В структуре сточных вод преобладают нормативно чистые и нормативно очищенные воды.

Уменьшение водоотведения в ПВО произошло, главным образом, за счет сокращения сброса ОАО «Сибирский химический комбинат» ЗАТО г.Северск в связи с остановкой Реакторов АДЭ-4,5 РЗ.

Объем сточных вод, требующих очистки, составил в отчетном году 86,92 млн. м3.

Структура сбрасываемых сточных вод в водные объекты на территории Томской области.

Нормативно чистые сточные воды (без очистки)

Объем этой категории сточных вод в 2011 г. составил 342,7 млн. м3, что на 45,99 млн. м3 меньше, чем в прошлом году (произошло уменьшение сброса стоков от ОАО «Сибирский химический комбинат»).

Нормативно очищенные сточные воды

Объем нормативно-очищенных сточных вод в 2011 году составил 61,44 млн. м3, что на 2,15 млн. м3 меньше, чем в прошлом году. Уменьшение сброса объясняется уточнением объемов сброса в результате установки измерительной аппаратуры на сбросе ЗАО «Городские очистные сооружения» и абонентами МУП «Томский энергокомплекс».

Недостаточно очищенные сточные воды

Объем сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 21,79 млн. м3, что на 11,31 млн. м3 больше, чем в 2010 г. Это объясняется увеличением недостаточно-очищенных сточных вод ЗАТО Северск, которые ранее разбавлялись нормативно-чистыми (без очистки) сточными водами ОАО «СХК».

С недостаточно очищенными и неочищенными сточными водами в ПВО Томской области поступает значительное количество загрязняющих веществ. Динамика поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы представлена в таблице.

Количество сброшенных  в поверхностные водные объекты загрязняющих веществ по Томской области в 2010-2011г.г.

| Загрязнитель | 2010 | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот аммонийный (тонн) | 360,77 | 349,54 | -11,23 |
| Алюминий (тонн) | 2,93 | 1,20 | -1,73 |
| Бор (тонн) | 3,57 | 2,91 | -0,66 |
| БПКп (тыс.тонн) | 0,95 | 0,83 | -0,12 |
| Взвешен. вещества (тыс.тонн) | 2,18 | 1,71 | -0,47 |
| Железо (тонн) | 85,40 | 69,42 | -15,98 |
| Калий (тонн) | 0,65 | 0,68 | +0,03 |
| Кальций (тыс.тонн) | 0,01 | 0 | -0,01 |
| Кремний (тонн) | 0 | 4,66 | +4,66 |
| Магний (тонн) | 2,59 | 0 | -2,59 |
| Марганец (тонн) | 0,39 | 0,27 | -0,12 |
| Медь (тонн) | 0,39 | 0,33 | -0,06 |
| Метанол (тонн) | 438,80 | 532,57 | +93,77 |
| Мочевина (тонн) | 596,55 | 529,09 | -67,46 |
| Натрий (тыс.тонн) | 0,03 | 0,02 | -0,01 |
| Нефтепродукты (тыс.тонн) | 0,04 | 0,03 | -0,01 |
| Никель (тонн) | 0,14 | 0,13 | -0,01 |
| Нитраты (тонн) | 3150,10 | 4316,33 | +1166,23 |
| Нитриты (тонн) | 36,16 | 32,23 | -3,93 |
| СПАВ (тонн) | 6,00 | 8,21 | +2,21 |
| Свинец (тонн) | 0,15 | 0,06 | -0,09 |
| Сульфаты (тыс.тонн) | 7,38 | 6,42 | -0,96 |
| Сухой остаток (тыс.тонн) | 50,02 | 47,08 | -2,94 |
| Фенолы (тонн) | 0,07 | 0,13 | +0,06 |
| Флотореагенты (тонн) | 9,90 | 3,84 | -6,06 |
| Формальдегид (тонн) | 2,66 | 0,39 | -2,27 |
| Фосфор общий (тонн) | 146,94 | 113,20 | -33,74 |
| Фтор (тонн) | 129,80 | 157,07 | +27,27 |
| Хлориды (тыс.тонн) | 4,11 | 4,06 | -0,05 |
| ХПК (тыс.тонн) | 3,80 | 2,56 | -1,24 |
| Хром 3+ (тонн) | 0,13 | 0,11 | -0,02 |
| Хром 6+ (тонн) | 0,04 | 0,07 | +0,03 |
| Цинк (тонн) | 0,69 | 0,93 | +0,24 |

Питьевое водоснабжение в Томской области

По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора 3,6 % поселений Томской области обеспечены доброкачественной питьевой водой, суммарная численность населения, пользующегося доброкачественной водой, в 2011 г. составила 591241 человек или 63 %. Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 21 % населения области. В городских поселениях доля населения, пользующегося условно доброкачественной водой, составляет 18,6 %, в сельской местности — значительно выше — 81 % от численности жителей сельских поселений. Недоброкачественной питьевой водой обеспечено 3,4 % населения Томской области. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Томской области используются подземные водные горизонты. В 2011 г. эксплуатировалось 1031 артезианская скважина. Вода поверхностных источников (р. Томь) используется для горячего водоснабжения г. Томска. Из общего количества эксплуатируемых хозяйственно-питьевых водозаборов 8,5 % не имеет зон санитарной охраны (ЗСО), отвечающих требованиям санитарных норм и правил. Основным нарушением является расположение скважин в черте населенных пунктов, в связи с чем на территорию первого, второго поясов ЗСО попадают такие объекты, как частные жилые дома, не имеющие централизованных канализационных систем удаления сточных вод.

В 2011 г. в сравнении с 2010 г. увеличился удельный вес проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (табл. 4). В 2011 г. данный показатель по области составил — 3,4 %, (2010 г. — 3 %). Учитывая, что вода подземных месторождений чистая от микробиологических загрязнений, можно сделать вывод, что загрязнение воды скважин происходит из-за нарушения требований по охране и эксплуатации и 1087 подземных водоисточников. Наиболее высокий процент нестандартных проб воды по микробиологическим показателям из источников централизованного водоснабжения в 2011 г. наблюдался в Кривошеинском районе - 10,6 %.

Из 525 хозяйственно-питьевых водопроводов Томской области 430 не отвечают санитарным требованиям (81,9 %):

- из-за отсутствия зон санитарной охраны (ЗСО) — 80(15,2 %);

- отсутствие необходимого комплекса водоочистных сооружений (ВОС) — 422 (80,4 %).

В 2011 г. снизился удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия ВОС, и составил 80,4 % (2010 г. — 81,3 %).

Анализ показателей безопасности водопроводной воды показал, что в 2011 г. в сравнении с 2010 г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по бактериологическим показателям, уменьшился и составил по области 7,3 %, по сельским районам — 8,5 % (табл. 5).

Наиболее низкое качество водопроводной воды по микробиологическим показателям в 2011 г. отмечено в Кожевниковском (18 %), Томском (11,7 %), Шегарском (10,5 %) районах. В 2011 г. улучшились показатели, характеризующие химический состав питьевой воды (табл. 6). Удельный вес проб водопроводной воды (сеть), не соответствующих гигиеническим нормативам по санитар-но-химическим показателям, в сравнении с предыдущим годом снизился и составил по Томской области — 45,8 % (2010 г. — 49,6 %).

Наиболее неблагоприятная ситуация по обеспечению населения водой, соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отмечена в Бакчарском (82,2 %), Верхнекетском (95 %), Кожев-никовском (91,4 %), Молчановском (90,1 %), Томском (70,6 %), Шегарском (89,2 %), Чаинском (77 %)районах, u1075 где доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала областной показатель.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного-водоснабжения. Санитарная охрана источников». Часть населения сельских районов Томской области использует для хозяйственно-питьевого водоснабжения воду нецентрализованных источников (общественных шахтных колодцев, каптажи родников, скважин без разводящей сети). По данным 2011 г. в области насчитывается 839 нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них не отвечают санитарным нормам и правилам — 512 (61 %); в сельских поселениях — 821 источник, в том числе не отвечает санитарным нормам и правилам 485 (59 %).

В 2011 г. увеличился удельный вес проб воды нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, и составил 21,1 %, (2010 г. — 20.6 %), (табл. 7).

Высокий процент нестандартных проб воды нецентрализованных источников по санитарно-химическим показателям зарегистрирован в Шегарском (100 %), Кол-пашевском (82,6 %), Верхнекетском (67,5 %), Первомайском (66,6 %), Чаинском (65,6 %), Парабельском (53,6 %) районах. К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Состояние основных фондов коммунального хозяйства, в целом, по Томской области характеризуется высокой степенью физического и морального старения, причем в 25 % населенных пунктах износ объектов инженерной инфраструктуры давно превысил критический уровень и составляет 80 %. Поэтому одновременно, наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

Охрана водоемов и очистка сточных вод

По данным лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», 35,1 % проб воды, отобранных в водоемах 2 категории, не отвечали гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям и 40,7 % — по микробиологическим показателям (табл. 8).

Анализ динамики показателей, характеризующих состояние водоемов 2 -ой категории показал, что в 2011 г., в сравнении с 2010 годом, произошло ухудшение качества воды открытых водоемов по микробиологическим показателям. Основными санитарно-химическим показателями, по которым вода открытых водоемов не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5. 980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» являются органолептиче-ский «запах», водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5,) перманганатная окисляемость. По результатам исследования воды водоемов на наличие холерного вибриона патогенные микроорганизмы не вы-делены.Зоны рекреации находятся под постоянным контролем в летний период года.

Лабораторный контроль качества воды проводится регулярно. В местах массового купания населения вывешиваются информационные щиты о состоянии качества воды. Информация о качестве воды в местах рекреации предоставляется в средства массовой информации (СМИ), а также размещается на сайте Управления Роспотребнадзора по Томской области. Инфекционных вспышек заболеваний связанных с водой мест массового купания в 2011 году не зарегистрировано.

Санитарное состояние почвенного покрова

Томская область, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м ).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм , обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду Томской области: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование , оврагообразование , подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

Состояние лесного фонда

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ» на территории Томской области создано 21 лесничество, в составе которых выделено 69 участковых лесничеств. Количество лесничеств, их принадлежность к административным районам и площадь, лесистость территории представлены в таблице.

Лесничества Томской области

| Лесничества Томской области | Административный район | Общая площадь, тыс. га | Лесистость административного района,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровское | Александровский | 2592,7 | 49,7 |
| Асиновское | Асиновский | 447,7 | 67,4 |
| Бакчарское | Бакчарский | 2385,6 | 67,9 |
| Васюганское | Каргасокский | 2983,4 | 59,3 |
| Верхнекетское | Верхнекетский | 4305,2 | 57 |
| Зырянское | Зырянский | 258,3 | 63,1 |
| Каргасокское | Каргасокский | 5422,8 | 59,3 |
| Кедровское | Парабельский | 1840,9 | 67,5 |
| Кожевниковское | Кожевниковский | 184,2 | 41,1 |
| Колпашевское | Колпашевский | 1511,6 | 50,5 |
| Корниловское | Томский | 216 | 68,4 |
| Кривошеинское | Кривошеинский | 468,6 | 66,1 |
| Молчановское | Молчановский | 429,5 | 70,7 |
| Парабельское | Парабельский | 1652,1 | 67,5 |
| Первомайское | Первомайский | 703,4 | 84,2 |
| Тегульдетское | Тегульдетский | 1187,2 | 92 |
| Тимирязевское | Томский | 264,7 | 68,4 |
| Томское | Томский | 53,6 | 68,4 |
| Улу-Юльское | Первомайский | 862,7 | 84,2 |
| Чаинское | Чаинский | 599,1 | 70,6 |
| Шегарское | Шегарский | 310,5 | 47,8 |
| Всего по области |  | 28679,8 | 62 |

Защита леса

По состоянию на 01.01.2012 площадь очагов и вредителей леса составила 7723 га. Из них на долю хвоегрызу-щих приходится 1737 га, грибными болезнями поражено 2579 га, очаги ксилофагов обнаружены на площади 3407 га.

В целях снижения площади занятой очагами вредителей и болезней леса и для сведения к минимуму экологического и экономического ущерба лесному хозяйству, причиняемого размножением вредителей и болезней леса и другими факторами естественного и антропогенного происхождения в 2011 году на территории Томской области проведены:

Лесопатологические обследования на площади 89000 га.

Сплошные санитарные рубки на площади 2653,5 га, в объеме 438695,0 м3.

Выборочные   санитарные   рубки   на площади 381,3 га, в объеме 17896,0 м3.

Очистка леса от захламления на площади 50 га, в объеме 1500 м3.

Охрана лесов от пожаров

По итогам сезона в лесах Томской области было зафиксировано 254 лесных пожара на общей площади 8724,92 га (в т. ч. лесные земли — 7306,42 га). По сравнению с прошлым годом количество возгораний в лесах увеличилось в 2,5 раза, средняя площадь пожара увеличилась 2,3 раза и составила 34,3 га.

Наибольшее количество пожаров возникло в Тимирязевском лесничестве, Шегарском лесничестве, Верхнекетском лесничестве.

Наиболее сильно пострадали от огня леса Верхнекетского лесничества — 1911,6 га, Парабельского лесничества — 509,10 га, Тимирязевского лесничества — 1367,42 га.

Массовых вспышек лесных пожаров не зарегистрировано. Максимально в течение суток фиксировалось в среднем 12 лесных пожаров.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

На территории с.Новоюгинское сельское поселение на южной окраине населенного пункта находится место захоронения биологических отходов, общей площадью 100кв.м.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам 1 класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку, водные объекты и водоохранную зону.

Захоронение несанкционированно. Необходима ликвидация данного объекта и рекультивация территории.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

-снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн.

На территории Новоюгинского сельского поселения расположена свалка ТБО. В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 оно относится к объектам II класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 500 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку. Необходима ликвидация данного объекта с последующей рекультивацией территории и перенос свалки ТБО на 250 м южнее.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Томской области на 2006-2011 годы одним из приоритетных направлений являлось вовлечение вторичных ресурсов в товарооборот. Помимо проектов, реализованных в прошлые годы, о которых мы рассказывали в наших «обзорах» (переработка масел — ЗАО «Экопром-синтез»; производство резиновой крошки из автопокрышек и изготовление полимерного покрытия полиплан — ЗАО «Экологические системы»; переработка ртутьсодержащих ламп ООО НПП «Экотом», технология нейтрализации отработанных (аккумуляторных) кислот ЗАО «Томские материалы», переработка битумсодержащих отходов с использованием инфракрасного излучения ООО «Ресурс»), силами малого бизнеса в 2010 году реализован проект по внедрению технологии по производству топливных брикетов («евродрова») из опилок (ООО «ПЭП КомЭко»).

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов ;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском  полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

На территории Томской области наблюдения за радиационной обстановкой и радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды в 2011 г. осуществляли:

- Западно-Сибирский Центр мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее — ЗапСибЦМС);

- государственное учреждение «Томский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее — ТЦГМС);

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (далее — Роспотребнадзор);

- областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее — ОГБУ «Об-лкомприрода»);

- Региональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства России в г. Север-ске Томской области (далее — РУ № 81);

- радиационная промышленно-санитарная лаборатория СХК (далее — РПСЛ);

- городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ЗАТО Северск (далее — Ком-природы ЗАТО Северск);

- федеральное государственное учреждение «Станция агрохимической службы «Томская» (далее — ФГУ САС «Томская»);

□    научные организации г. Томска (ТПУ, ТГУ и др.).

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора . На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объ ясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из-за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции «экологического ядра».

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

Оценка природно-территориального комплекса

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда занимают 116000 га согласно анкетным данным.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы рек и озер составляет:

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Васюган | 50 | 200 | 20 |

Соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.    Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных очистных сооружений;

- Строительство централизованной системы водоотведения;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции;

- Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов;

- Расчистка русел рек на территории поселения.

3.  Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4.  Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Утилизация транспортных отходов;

- Утилизация производственных отходов;

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.  Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных  условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

# Технико – экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 70662 | 70662 | 70662 |
| 1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 487 | 472,4 | 472,4 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 1277 | 1405 | 1468 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | объекты учебно-образовательного назначения | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 3.2 | объекты здравоохранения | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед. | 1 | 2 | 3 |
| 3.4 | объекты культурно-досугового назначения | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | объекты торгового назначения | ед. | 19 | 23 | 26 |
| 3.6 | объекты общественного питания | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | организации и учреждения управления | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | объекты связи | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.9 | объекты специального назначения | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автодорог общего пользования регионального значения | км | 28,85 | 33,45 | 76,65 |
| 4.2 | протяженность автодорог районного (местного) значения | км | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Новоюгинского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Новоюгинского сельского поселения.

Содержание проекта Генерального плана Новоюгинского сельского поселения связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Новоюгинского сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2022 г.

Вторая очередь — 2032 г. (расчетный срок).

## 3.1. Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры |  |  |  |
| 1. | Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории населенного пункта при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами |  | Первая очередь |
| 2. | Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри населенного пункта |  | Первая очередь |
| 3. | Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения |  | Первая очередь |
| 4. | Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями |  | Первая очередь |
| Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию |  |  |  |
| 5. | Развитие общественно-деловой зоны: |  |  |
|  | 5.1. | Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | Первая очередь |
|  | 5.2. | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. |  |
| 6. | Развитие производственной зоны |  |  |
|  | 6.1. | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
|  | 6.2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Первая очередь |
| 7. | Развитие рекреационной зоны: |  |  |
|  | 7.1. | Создание многофункциональной системы зеленых насаждений. | Первая очередь |
|  | 7.2. | Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания. | Первая очередь |
|  | 7.3. | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь |

## 2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

## 2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство водопровода по всем населенным пунктам | Первая очередь, расчетный срок |
| 2. Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления |  | Первая очередь |
| 2.2. | Строительство уличных газопроводов низкого давления |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо |  | Расчетный срок |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. |  | Первая очередь |
| 3.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 3.4. | Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией). |  | Первая очередь |
| 3.5. | Использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе |  | Первая очередь |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 4.2. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники |  | Первая очередь |
| 4.3. | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов |  | Первая очередь |
| 4.4 | Проведение технико-экономической оценки использования на территории Каргасокского района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов. |  | Первая очередь |
| 4.5. | Ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах Каргасокского района. |  | Расчетный срок |
| 5. Связь |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи |  |  |  |
| 5.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. |  | Расчетный срок |
| 5.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. |  | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |  |  |  |
| 5.3. | Расширение сети «Интернет». |  | Первая очередь |
| 5.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. |  | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |  |  |  |
| 5.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. |  | Расчетный срок |
| 5.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности |  | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.8. | Увеличение числа абонентов |  | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |  |  |  |
| 5.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. |  | Расчетный срок |
| 5.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. |  | Расчетный срок |
| 5.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. |  | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |  |  |  |
| 5.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. |  | Расчетный срок |
| 5.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. |  | Первая очередь |

## 3.3. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов; | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности; | Первая очередь – расчетный срок |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта; | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенного пункта; | Первая очередь |
| 5. | Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенного пункта; | Первая очередь – расчетный срок |
| 6. | Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС). | Первая очередь – расчетный срок |
| 7. | Строительство дороги через реку Васюган, соединяющих населенные пункты Ново-Югино и Старо – Югино. | Первая очередь – расчетный срок |
| 8. | Строительство региональной догори Каргасок – Стрежевое, проходящих через населенные пункты Ново-Югино, Большие Гривы(с их объездами) | расчетный срок |
| 9. | Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб) | расчетный срок |

### 3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях | Расчетный срок |

### 3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| п. Большая Грива: |  |  |
| 2 | Строительство детского сада | Первая очередь |
| 3 | Строительство стадиона | Первая очередь |
| 4 | Строительство предприятия бытового обслуживания | Первая очередь |
| 5 | Строительство оздоровительно | Первая очередь |
| с. Ново-Югино: |  |  |
| 6 | Строительство стадиона | Первая очередь |
| 7 | Строительство предприятия бытового обслуживания | Первая очередь |
| 8 | Строительство оздоровительно | Первая очередь |
| с. Старо-Югино |  |  |
| 9 | Строительство хоккейной площадки | Первая очередь |
| 10 | Строительство предприятия бытового обслуживания | Первая очередь |
| 11 | Строительство оздоровительно | Первая очередь |
| с. Наунак: |  |  |
| 12 | Строительство предприятия бытового обслуживания | Первая очередь |
| 13 | Строительство оздоровительно-банного комплекса | Первая очередь |
| 14 | Строительство предприятия продовольственных и непродовольственных товаров | Первая очередь |

### 3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенного пункта | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения | Первая очередь |
| 3 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов | Первая очередь |
| 4 | Озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство рекреационных зон городского поселения: -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий; -очистка территории; -устройство малых форм; -устройство площадок для мусора; -озеленение территории. | Первая очередь |
| 6 | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон. | Первая очередь |
| 7 | Нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой застройки. | Первая очередь |
| 8 | Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха | Первая очередь – Расчетный срок |

### 3.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок. | Расчетный срок |
| 2 | Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры. | Расчетный срок |
| 3 3 | Резервирование территории под строительство производственных предприятий в с. Старо-Югино | Расчетный срок |
| 4 | Резервирование территории под строительство производственных предприятий в с. Ново-Югино | Расчетный срок |

### 3.4.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | Первая очередь |
| 2 | Ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории и перенос свалки ТБО на 250 м южнее нынешнего расположения в с. Большие Гривы | Первая очередь |
| 3 | Проведение экологических мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны в с. Старо-Югино | Первая очередь |

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 3 | Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров. |
| Поверхностные воды |  |
| 4 | Строительство современных очистных сооружений; строительство централизованной системы водоотведения . |
| 5 | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. |
| Подземные воды |  |
| 6 | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах |
| 7 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 8 | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния; |
| 9 | Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки. |
| Почвы |  |
| 10 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос; |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений; |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 13 | Утилизация транспортных отходов. |
| 14 | Утилизация производственных отходов. |
| 15 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения. |
| 16 | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения. |
| 17 | Организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры |
| 18 | Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта |
| Растительность и животный мир |  |
| 19 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).

Государственная политика вывода России из демографического кризиса. Якунин В.И. и др. – М.: Экономика, Научный эксперт, 2007. – с. 896.

Снижение численности и доли жителей северных территорий, как и падение рождаемости – общемировая демографическая тенденция, свойственная  развитым странам с близкими климатическими условиями (как США и Канада).

В кн.: ДанченкоА.М. и др., Кадастр возможностей. – Томск, Изд-во НТЛ, 2002. - 280с.